二代证身份证上线后的常见错误

四川电信专用

山东卡尔电气股份有限公司

2015-09-05

- 现在四川省电信公司卡尔二代身份证阅读器正式上线，在使用过程中出现了一些非设备硬件自身的问题，下面是反映的问题和解决方法：

- 1、标题下方出现一行英文：

- 原因：1、卡尔身份证阅读器驱动和控件没有安装。

- 解决方法：在对应的省渠道下载名为：“四川电信CRM系统身份证阅读器浏览器控件和USB驱动.exe”并进行安装，安装方法详解见二代身份证技术支撑QQ群。

- 2、NPAPI控件没启用或者版本过高需要43（64位）以下版本浏览器并且启用NPAPI。

- 解决方法：在谷歌浏览器地址栏输入以下指令：chrome://flags/#enable-npapi，然后在设置页面内启用npapi控，如下图：

- 2、寻卡失败或者读取身份证失败：

- 原因：1、身份证未放在指定正确的读卡区域

- 解决方法：把身份证重新放置到身份证读卡区域，再次进行读卡。

- 2、用户身份证有可能已被消磁或者为临时二代身份证。

- 消磁的身份证和临时身份证无法读取。

- 3、临时身份证和已被消磁的身份证无法读取身份证信息

- 4、提示栏出现“鸿达驱动下载、卡尔驱动下载……请重启浏览器”字样

- 原因：身份证阅读器驱动程序没有安装。

- 解决方法：在对应的省渠道下载名为：“四川电信CRM系统身份证阅读器浏览器控件和USB驱动.exe”并进行安装，安装方法和下载途径请与四川电信内部工作人员获取，或者去www.kaer.cn,卡尔官网下载。

- 5、获取控件成功但是点了没反应

- 原因：身份证阅读器控件被阻止。

- 解决方法：点开右上角带有红色“×”的图标，选择总是允许控件运行，如图：

- 显示连接失败

- 原因：1、身份证阅读器连接线没有正确安装使用说明连接。

- 解决方法：按照使用说明上进行连接，身份证阅读器直连PC和连接终端是不同的，大家要注意，如图：

- 身份证阅读器直接连接电信终端设备

- 身份证阅读器通过USB转串口线与电信终端连接

- 原因：2、通过USB转串口线连接电脑的，没有在电脑上安装USB转串口驱动

- 解决方法：去网上下载USB转串口驱动并在电脑上进行安装，安装好以后会在我的电脑—设备管理器中查看，如图：

- 原因：3、远程连接服务器时没有点“串口”选项

- 解决方法：在远程连接服务器的时候把“串行口”进行勾选，如图：