柱设计操作步骤：

出柱施工图实际涉及到二个问题：

一，对pkpm的数据进行分析、处理，得到最后出图所需要的，归并信息，配筋信息。

二，用上面得到的数据，控制软件参数化出图。

现在先用一个例子说明第二条，然后在说明第一条。

参数化绘图

现在以软件目录下面的，框架模型为例，来说明这个问题。

假定，最后的柱施工图已经出了，即出图的参数已经知道了，如下图所示意：

截取结果的一部分（共11个KZ）

原始数据为软件默认值出来的数据，引出框的数据，就是我后面要出图的数据，即我理想的最后出来施工图的情况(2个柱互换，和新增加一个柱)。

（1）先生成以上柱的GCW模型（参数默认），结果入上图所示。

（2）打开柱GCW文件，修改GCW

先修改KZ6的GCW数据。

同理 修改KZ7的GCW数据。

增加KZ12 GCW模型

保存后，然后点击，柱墙竖向力

在点击“RC“按钮，则柱的配筋数据已经读入

自己编辑配筋表，则可以干预最后生成的柱图（自己去试验）

此时最好把勾选，否则修改后的钢筋不合理程序也是不会提示的.点了后

现在在通过GWC数据反回去修改，平面编号图，最后在出次图，结果基本完美，部需要任何修改，就只剩下图面的小调整而已。

重新进入柱模块，但此不在重新生成GWC文件，而是以GWC文件控制出图（参数化出图）：

则出来的结果如下：达到预期要求

所以，要出一个好的施工图，基本要经历以下几个步骤。裂缝写的出柱施工图的步骤

我做了点小调整，如下（GWC文件是出柱图的核心，包含了柱的所有信息，当然自己可以手工修改），当然做好了后要执行配筋检查，不足的程序会给警告的。

则出柱施工图流程如下：

编制依据

本软件是后处理软件，不是分析软件，所有的数据都来自pkpm，在pkpm数据的基础上进行后加工。

（一）、几何数据的来源

打开本例题目录下的STRU.SAT（用写字板打开），参见satwe的老的技术手册（本群有），上面有详细的数据的意义，稍微看下就会明白。

节点的坐标，单元连接的方式，节点嵌固，截面大小什么的都有了。

*异型柱在后处理中出来型心(位置)有点偏差，这个偏差实际在STRU.SAT已经产生， 是pkpm自己的问题.

（二）、内力的来源

打开SATWE 内力输出文件WWNL*.OUT，给出了各工况下的内力标准值。

（三）、配筋数据来源

打开SATWE 配筋、验算输出文件WPJ*.OUT ，里面给出了，荷载组合方式，配筋、验算

输出。

现在来说明数据的对应关系：（按如下菜单顺序）

- ID 柱、墙、连梁编号，打开本例的KZ7－8。

2、DATA 截面及侧向力 会出现如下菜单，和WWNL*.OUT对比如下：

（3）、侧向力，参见如上对应关系

风1，风2 即x向风，y向风

地震1～6 对应如下1～6，风1，风2对应7，8，竖向力对应9，10

工况号：  1 -- X方向地震作用下的标准内力

工况号：  2 -- X方向左偏心地震作用下的标准内力

工况号：  3 -- X方向右偏心地震作用下的标准内力

工况号：  4 -- Y方向地震作用下的标准内力

工况号：  5 -- Y方向左偏心地震作用下的标准内力

工况号：  6 -- Y方向右偏心地震作用下的标准内力

工况号：  7 -- X方向风荷载作用下的标准内力

工况号：  8 -- Y方向风荷载作用下的标准内力

工况号：  9 -- 恒载作用下的标准内力

工况号： 10 -- 活载作用下的标准内力

工况号： 11 -- 考虑活载随机作用时梁负弯矩包络的标准内力

工况号： 12 -- 考虑活载随机作用时梁正弯矩包络的标准内力

（4）、设计荷载组合系数

见荷载组合WPJ1.OUT开头部分已经给出。

（5）、长细比

长细比小于2的是短柱，需要全长加密，异型柱角柱也要全长加密。

（6，SUM 总力总结

把前面2，3项，力汇总下

（7）、RC 柱墙设计分成2部分，一：是pkpm的计算结构。二：是后处理的验算结果。

后处理的核心区箍筋直径未验算，读取的是pkpm的数据.

（8）、输出柱墙计算书

输出详细的计算结果，详见计算分析：（省略局部）。

（9）、显示截面

把第7项的数据 用图形输出，和最后CAD输出的是一的致。

程序还能输出左边的这种截面

见后处理安装目录下，修改历程34条：

增加型钢柱图形输出，GCW模型M/Mu验算型钢用等强度的点钢筋模拟，N-M曲线增加荷载工况的表示(2009-2-12)

几组数据的关系如下：

（10）Nu－Mu曲线

图形输出，方便用户直观的看出每个工况是否在Nu－Mu曲线范围内的分布。

附录一：给出了一般的未考虑侧向分布钢筋影响的对称截面的Nu－ Mu曲线曲线的推导过程序的Nu－Mu曲线考虑了侧向分布钢筋影响，推导过程很复杂，在这里简单的验证下。

程序还能模拟双排钢筋和型钢混凝土截面的Nu-Mu曲线

由结果总结可知：

最大受压承载力：13985KN， 最大受拉承载力：-2171KN，Mxmax=2179KN.m(由图形看出)

C25混凝土，每边10d16的钢筋(共36d16根)

当M=0时，截面受压(即轴心受压)，由混规7.3.4 (为什么不用7.3.1，自己想想)：

=14070KN

当M=0时，截面受拉(即钢筋受拉)：

=2171KN

Mmax有兴趣的自己可以验证下，侧向边缘钢筋屈服，中间的受力按形变查值就可以了，比较繁琐。

Nu－Mu曲线分析(对称配筋)

整个曲线分成大偏心破坏和小偏心破坏两个曲线阶段。

- Mu=0，Nu最大；Nu=0，Mu不是最大；界限破坏时Mu最大。

- 小偏心受压时，Nu随Mu的增大而减小；大偏心受压时，Nu随Mu的增大而增大。

- 在界限破坏时，大小偏压的Nu是一样的()。

- M是对称的，因为对同一截面+M和-M显然一样大；N不对称，一个是拉，一个是压，受拉混凝土是不参与的。

注一：荷载号1： 对应前面的柱计算书中的：

M3=M3(原)+M附加(M附加见柱计算书，但N取值随不同的荷载工况)。

对于N=925  Mx附加=34.7，见下图：

那么M3=-6+(-34.7)=-40 因计算x方向，所以 M2=9不变

在已知Nu的情况下，可以求出Mu，程序检查M/Mu的比值，M/Mu比值不能大1

0.9以上的程序会给出提示。

注二：同注一，“*”表示有地震参与的组合，按抗规5.4.2进行调整。

此时

软件对柱按混规7.3.14双偏压复核 ，未按7.3.14-3的简化式计算，具体过程请参见混范附录F

软件使用中需要注意的

一、SATWE模型检查Report

进入软件，设置satwe基本参数后，弹出Report，会给出如下报告：

SATWE起始层:1/F 的柱计算号:1和2从基础到屋顶只有 1 层截面不一致,配筋不能归并! 如 3/F层

在菜单 (柱/墙/连梁模型输入—柱/墙竖向力) 中，填入相应的SATWE柱计算号1或2.

二、项目总信息

请对照后处理说明书，仔细研究各个参数意义，进入后一定要仔细核对，不然对以后的出图产生很大的影响。

经常有人出的柱箍筋d10是二级钢，柱箍筋级差大，箍筋模数不是100/200什么的

自己多考虑下。

三、层信息

大致浏览下，项目信息，看下自己在pkpm中有没有输错什么的(层高，混凝土强度…)，看剪力

墙加强部位有特殊要求不，通常是不需要调整的，最主要的是层前缀和柱墙连梁分段设计.

在此处单击右键，会出现生成层搞表的菜单，层高表的依赖于和标准层层高，自行干预下。

后处理说明书中有这么段话：层前缀是控制当前GCW模型的上下层包络，若某一层的前缀不为空，就不会和下一层包络。定义柱墙分段设计后， 柱上下层归并系数不再起作用。如标高5/F层以上到10/F层以下的钢筋一样，在菜单'层信息'的“柱墙分段设计”的6/F层和11/F层填大于零的数（层前缀与分段设计的区别是：层前缀针对的是一个柱子，分段设计针对的是所有柱子），定义柱分段设计，通常应该层前缀=分段设计， 但可能同一分段设计的柱截面(或其它)不一样，所以层前缀可能比分段设计多。

四、显示SATWE平面

此菜单经常用，可以很方便的浏览梁柱的一些信息，对后处理给出的数据有疑意的时候，请打开pkpm进行核对，编号什么的和pkpm是对应的。

若想查找自己想要的柱，在后处理中，只显示自己需要的柱号在平面

图中红色的梁是有问题的，红色的柱是角柱，并不代表有问题。

五、 SATWE柱筋包络/平法

基本大部分柱参数都集中在这里，说明书中有详细的介绍，这里只说明其中几个关键性的问题：

一、柱编号层名/柱归并层/柱包络层

柱编号层名：后处理只能出一层的柱平面布置图，认为起始位置不在最底层的为LZ什么的，柱编号的时候也不能把上面的柱投影到下面层在出平面图.所以对于局部有梁上柱的，自己单独处理下，对于柱层层内收的，建议单独每层出平面图。

柱归并层：给定起始和终止层，程序自动归并。

柱包络层：审图输出用的，一般给计算书什么的都给的是pkpm的，可以不予理会。

*：如果同一位置要求柱上下层编号相同，“柱层归并起始标高楼层名”必须为“基础”， “柱层归并结束标高楼层名”必须为模型最高层名。但程序对柱编号分类的时候，角柱，框架柱，….标高不同的柱，都认为是不同的柱，所以很多柱出出来，截面是完全一样的，但编号不一样，你可以从基础~没收柱的层归并一次，其上在归并一次.也可以修改GCW文件实现(见第一节)。

*：异型柱配钢筋问题，本人觉得后处理严格按规范执行的，审图什么的完全没有问题但配置钢筋偏大点(柱强点还好点)。根据：异型柱规范6.2.5（按柱全截面面积计算的柱肢各肢端纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于0.2）和（6.2.3.1在同一截面内，纵向受力钢筋宜采用相同直径，其直径不应小于14mm，且不应大于25mm）程序会先按异型柱端部控制的0.2的钢筋和计算结果取大值(一般0.2控制的会大很多)，然后按6.2.3.1 中间的受力钢筋取相同的截面，个人认为配置的偏大了点，读者自行考虑。

同一柱上下层钢筋归并系数：用于控制同一柱层间柱配筋归并，配筋量相差大于该系数要求，（如：配筋相差大于20%）则不进行归并；如用户欲将柱层间强制归并，可在此输入较大  数值（如：100），实现此要求。

*：工程上认为配筋误差在5%误差范围内可以接受，后处理认为柱是重要构件，柱的主筋和箍筋放大系数程序默认是1~2中间的数，就是说柱钢筋不容许负偏差。对于梁顶筋放大系数在0.90~2，框架梁底筋放大系数在0.90~2，即梁可以略微小点，程序认为可以接受。

柱根楼层号：根据抗规表：6.3.8-2附注：柱根指框架底层柱嵌固部位；此参数用于控制柱根箍筋最大间距。

正方形柱边配筋不同的Asx/Asy限值：想要正方形在一般情况下对称配置钢筋此值稍微填大点，若正方形2边配的钢筋实在偏差过大，

会出现如下提示(或出现b，h进行区分)，程序无

法知道轴线号，统一都是出的A，请仔细对照结

果，修改轴线号，以明确施工定位，自己习惯用

b，h来区分的，程序也提供了。

模拟SATWE主、箍筋输出：建议勾选，因为现在

审查图纸圈用的是pkpm的图形结果而不是数

据文件，图形文件是进位了的，容易出现实际配置的够而审查不够的情况。

柱钢筋调整错误对话框提示：建议勾选，免得自己在调整的时候误操作而不知道。

柱强制归并：点KZ7主柱则和KZ6，则KZ7说包含的所有柱全归并入KZ6，点KZ7的非主柱，则只是此柱单个规定进去(主柱就是配筋验算的柱，在平面图中红色表示).若有问题程序会提示错误.

经济截面建议：程序是在pkpm给定的内力情况下，不断的改变截面优化选择出来的在此力作用下的最合理的截面， 程序无法进行截面更改后的内力重新分析，前提假设是截面的变化对杆件的刚度影响很小，和回代后重新分析出来的内力相差不大，实际截面改变后，重分析后对截面的内力还有有一定影响的，故为经济截面建议。

定义箍筋通长加密：见混凝土规范11.4.17。

一般出柱图步骤(见第4页流程图)：

首先进行结构的大致检查

SATWE模型检查---SATWE模型柱墙偏心检查---(项目信息)定柱的主筋，箍筋什么的

----层信息检查下(看需要分段不)-----(结构对称不)---柱包络及平法(建议同层包络系数先取1，然后进行强制归并，层间的系数稍微大点，免得柱在竖向分很多层出图)---柱截面看经济合理不(是否重新计算)---第一次出图-----对着出的图分析下看什么样的图可以不出，要增加什么样的图(比如楼梯半平台切分的柱是短柱，箍筋要全长加密的)，要自己归并什么(柱高度不一样的程序不认为是一个柱)---心里初步有底了---在干预GCW模型，包含配筋，柱编号什么的，干预好了后，用（平面图柱编号由GCW模型读取）来控制平面编号------第二次出图-----在对着出的图大致在核对下，看有什么地方需要调整的…..------ 第三次出图(基本ok了)。而不是你一次出图后，大规模的修改。