产品说明

- 产品结构

1）菜单按钮            2）向上选择按钮        3）OK确认按钮         4）向下选择按钮

5）模式选择按钮        6）HDMI-OUT复位孔

7）TF卡插槽           8）USB数据接口              9）复位按钮            10）电源开关          11)电源指示灯          12）电池充电指示灯    13）MIC

按键功能说明：

- 1）菜单按钮

短按此键调出功能设置菜单；连续短按此键可以在各设置间相互切换；

- 2）向上选择按钮

菜单选项中，向上选择功能键；

待机或摄像状态下，数码放大功能键；

- 3）OK确认按钮

录像和拍照确认按钮，摄像模式下，短按此键开始录像，再次短按停止录像；拍照模式下短按此键拍摄照片；菜单模式下为确认按钮；

- 4）向下选择按钮

菜单选项中，向下选择功能键；

短按，打开或关闭录音功能；

在先按数码放大功能键后，此键变为数码缩小功能键；

- 5）模式选择按钮

短按此键在摄像/拍照/回放之间相互切换；

录像过程中短按此键会对当前视屏加锁；

- 6）HDMI-OUT

高清输出端口；

- 7）TF卡插槽

存储卡插槽

- 8）USB数据接口

USB数据接口，①用于连接PC传输数据；②用于连接外接电源给电池充电或提供工作电源；

- 9）复位按钮

当机复位按钮

- 10）；电源开关

长按开/关机；短按打开或关闭红外夜视灯；

- 11）电源指示灯

开机后此电源指示灯点亮；

- 12）电池充电指示灯

插USB线后此电源指示灯点亮表示正在充电，电池充饱后此指示灯息灭；

- 13 ）MIC

录音接收器；

特别功能说明：

- G-sensor 功能

当重力加速（1g=9.80米/秒^2）时，机器会自动将事故发生时的视频保存为不可删除文件；

G-sensor重力感应可以在菜单中进行调节2G-4G-6G-8G，出厂默认4G；

- SOS功能

录像过程中按压MODE键，机器会将当前视频保存为不可删除文件；

- 自动开/关机

支持连接车载电源后，汽车启动自动开机录像，熄火自动保存录像并关机；

- 不漏秒

摄像/拍照基本操作说明：

- 开机与关机

长按电源钮开机，蓝色指示灯会在开机时亮起；

再次长按电源钮是关机，此时蓝色指示灯熄灭；

注意：录像仪在低电量时会提示电池电压低后自动关机

- 摄像模式

短按键，切换到摄像模式，屏幕左上角显示摄像图标；

短按键开始摄像，摄像图标会开始闪动，同时录像指示灯开始闪烁，标明录像工作中；

- 拍照模式

短按键，切换到拍照模式，屏幕左上角显示拍照图标；

短按键拍照，拍照时屏幕闪烁一次，表示拍照完成。

- 视频/照片回放

短按键，切换到回放模式，屏幕左上角显示回放图标；

短按键可以向上选择文件；

短按键可以向下选择文件；

短按键播放选择的视频文件；

- 菜单设置

短按键，调出设定菜单；

通过短按或键，可以在各设置项中循环上下选择；

选择需要更改的设置项，通过短按键进入更改；

- 退出设定菜单

短按键，退出设置状态；

- 时间设置

通过连续短按键进入设置项，短按键选择日期设置，短按键进入，短按键，可以在年/月/日/时/分/秒之间相互切换，通过 调整需要数值，按确认修改；

USB模式

将USB线与电脑连接，按开机键后，行车记录仪将自动弹出USB菜单,将会出现如下选项：

USB-Disk: 在此模式下可进行视频文件或者照片文件的存取；

电池使用说明

- 电池电量指示，请参考图示：

电量充足    电量稍低   电量低   电量不足

- 有三种方法可以对电池充电，红色充电指示灯会在充电的过程中亮起，整个充电时间大约为180分钟，红色充电指示灯会在充完电后自动熄灭。

1：使用电源适配器充电

2：使用PC-USB充电

3：使用车载电源充电

备注：当使用此产品因操作不当引起当机现象，可以拔除电池或按复位键后再开机，即可恢复正常。

产品规格

| 产品特点 | 高清摄像头，高清录像 |
| --- | --- |
| G-sensor | 内置（车子意外情况下紧急保存，不被删除） |
| 液晶显示屏尺寸 | 2.7LTPS 16:9 |
| 镜头 | 170度A+级高解析超广角镜头 |
| 语言 | 俄、英、中文（简）、中文（繁）、韩、日等 |
| 文件格式 | MOV. |
| 录像分辨率 | 1920x1080 30 fps内置镜头300W 像素 |
| 录像视频格式 | H．264, Audio: AAC |
| 色彩效果 | 标准 |
| 不间断循环录像 | 无缝循环录像，不漏秒 |
| 随车开关机 | 支持汽车打火开机，熄火关机 |
| 移动侦测功能 | 支持 |
| 年月日时分 | 支持 |
| 载体媒体 | 内置内存(总量:32MB) |
| 照相模式 | 1200万 |
| 照片格式 | JPEG |
| 存储卡 | TF (最大支持 32GB) |
| 麦克风 | 支持 |
| 内置音响 | 支持 |
| 红外夜视 | 支持 |
| 视频格式 | PAL/NTSC |
| 电流频率 | 50HZ/60HZ |
| USB功能 | 1：USB-Disk 2：PC-Camera |
| 电源接口 | 5V 1A |
| 电池 | 内置 260mAh |

疑难解答：

- 在正常操作情况下，如果产品出现问题，请参考一下方法解决：

- 不能拍照、摄像

检查TF卡是否有足夠的空间、是否锁住。

- 录像时，会自动停止

由于高清视频数据巨大，请使用与SDHC相容的高速TF卡，高速TF卡会有C4或者C6的标识。

- 重播图片和视频时，出現“档案錯誤”提示

TF卡存储资料时发生错误，照成档案不全，请使用摄像机“格式化”功能，重新格式化TF卡。

- 拍出的影像雾蒙蒙一片

请检查镜头是否有脏物、手指印；进行拍攝摄前，使用镜头纸擦拭镜头。

- 拍摄天空、水面等场景时，影像非常黑

在大的反差场景中会影响到摄像机的自动曝光功能，可以通过调整机器设置菜单中的“EV”值进行修正。

- 在阴天、室內光源下，顏色表現不夠完美

请检查机器“白平衡“功能时候设置为自动。

- 图像中有横条纹干扰

这个是由于设置了错误的“光源頻率”而产生的，请根据当地的供电频率，设置为“50Hz”或者“60Hz”。

- 当机

当机后请短按复位键进行恢复重启。