- 产品概述----------------------------3

- 产品特性----------------------------3

- 产品结构----------------------------5

- 按键功能----------------------------6

- 操作指南----------------------------6

- 系统菜单----------------------------8

- 产品参数----------------------------9

- 简易疑难解答------------------------9

- GPS选配----------------------------10

产品概述

本产品是采用最新科技设计而成,带分离镜头的双路数字高清后视镜摄影机,同时具有倒车后视功能。本产品可以录制分辨率高达1920*1080P HD高解析影像, 也可以拍摄500万像素的高质量照片, 使用TF卡作为存储设备,和传统的摄影机相比较,本产品录制的HD 高清影像, 可以记录更加细致完美的视频画面；使用本产品,享受真正HD高画质生活.

产品特性:

- 采用170度超广角可移动摄影镜头.

- 可一键切换后视画面,也可通过菜单设定成双路画面,想扩大前画面,后画面也可看到,想扩大后画面,前画面也可看到

- 具有HD高清1080P 高画质分辨率.

- 采用先进的H.264影像压缩技术.

- 4.3寸高解析度宽屏LCD, 屏幕可以边录像拍照边看.

- 夜间可搭配红外线摄影补光灯.

- 支持HD高画质影像传输.

- 前摄像头帧率为30fps，后拉线的fps为25fps。

- 事件发生G-Sensor感应, 遇突发事件, 强制保存当前录像.(可选)

- 无间隙连续录制功能,不会遗漏任何数据

- 可发动汽车自动开机, 自动录像功能

- 可自动循环录像, 可设定每个档案录像时间

- 行车录像中可同步监看影像.支持现场回放.

- 改良时间日期显示, 重开机不用重设定

- 一键拍照功能

- 一键关屏功能

- 一键关录音功能

- 一键移动侦测功能

- 可以透过USB端口进行充电的动作

- 搭配专用的汽车固定套件,安装使用方便.

- 最大支持32GBTF 高容量储存装置

- GPS模块,记录车速,行车轨迹(可选)

产品结构：

| - 电源键 | - TF卡插槽 | - AV IN输入 |
| --- | --- | --- |
| - GPS/AV OUT接口 | - USB接口 | - 复位键 |
| - 红外灯 | - 镜头 | - MIC接口 |
| - 喇叭 | - LCD屏 | - 上翻键 |
| - 下翻键 | - MENU键 | - MODE键 |
| - OK键 |  |  |

按键功能

- 电源键:长按可执开/关操作;在待机和摄像状态,短按可打开/关闭红外灯.

- MENU菜单键:短按此键可以调出功能设置菜单;连续短按此键可以在各个设置间相互切换,录像中长按“MENU键”可用来选择打开或者关闭麦克风

- MODE模式转换键: 待机时，按此键进行录像,拍照,回放.录像时,按此键用于加锁功能.

- OK 键: 录像和拍照时, 用于开始/停止; 菜单状态,用于确认菜单设置; 在视频回放状态,

- 向上选择键：双路摄像时,进行前后视切换;在菜单状态, 用于菜单选择; 回放状态, 用于浏览图片. 在视频回放状态,进行快进操作；录像中长按此键可进行红外灯打开/关闭.

- 向下选择键: 双路摄像时,进行前后大小图切换;

在菜单状态, 用于菜单选择; 回放状态, 用于浏览图片. 在视频回放状态,进行快快退操作

操作指南

- 内建3.7V/500mAh高容量电池

- 连接12V/24V 1正5负车充, 作为行车记录器

作为行车记录器使用时,将本产品和汽车的充电器连接, 这样在汽车启动后本产品就会自动开始录像;汽车熄火时, 会自动停止录像并保存录制的档案.

温馨提示: 请使用本机标配的车充给本机供电, 否则, 可能会造成机器损坏.

- 存储卡使用

- 请确定TF卡的插入方向, 插入方向不正确, 可能会损坏本机及TF卡;

- 请使用符合SDHC规格的高速TF卡, 高速TF卡会有C6或者C10的标志,本产品建议使用C10标志的卡;

- 存储卡在机器上初次使用时，请使用本机对其进行格式化操作

- 开/关机：按住电源按键持续一秒左右就可以进行开/关机操作。

- 进入菜单：按MENU键可进入菜单选项设置状态。

- 后摄像头使用：直接插入后摄像头即可，即插即用。 注意耗电量较大，请在连接车充或者PC时使用。

- 录像：短按OK键可开始/停止录像。

- 补光灯: 录像中长按“上翻键”可切换补光灯模式

- 录音切换: 在摄影状态下, 长按“MENU键”可用来选择打开或者关闭麦克风。

- 移动侦测：待机中，按下键可开启/关闭移动侦测功能。

- 屏幕关闭：使用中长按OK键，可进行显示屏关闭操作，节省电量，关闭后按任意键可重新开启。

- 拍照：选用MODE键中的拍照模式,按OK键操作。

- 时间日期设置：进入设置菜单后，按MENU键切换调整项，按OK键完成退出。

- 系统菜单

| 菜单 | 选择设置 |
| --- | --- |
| 解析度 | 720P/1080P |
| 录像时长 | 1分钟/2分钟/5分钟/关闭 |
| 录像模式 | 前镜头录像/后镜头录像/双镜头录像 |
| 白平衡 | 自动/晴天/荧光/阴天/白炽光 |
| 曝光度 | -3/-2/-1/0/1/2/3 |
| 色彩 | 无/单色/负片/复古/浅绿色 |
| 移动侦测 | 关闭/打开 |
| 时间水印 | 关闭/打开 |
| 录音 | 关闭/打开 |
| 开机录像 | 关闭/打开 |
| 语言选择 | 中文简体/中文繁体/English /俄语/日本语/韩语 |
| 频率 | 50Hz/60Hz |
| 自动关背光 | 1分钟/3分钟/5分钟/关闭 |
| 按键音 | 关闭/打开 |
| G_SENSOR | 高/中/低/关闭 |
| 日期设置 | 0000-00-00/00：00：00 |
| 格式化 | 确定/取消 |
| 版本信息 | KK 6000A-00000000-0 |
| 恢复出厂设置 | 确定/取消 |

产品参数

| 传感器 | 1.2M CMOS 传感器,1/4 inch 感光面积 |
| --- | --- |
| 镜头 | 4片全玻璃定焦镜头, 光圈2.0, 焦距3.4mm |
| 液晶显示屏 | 4.3寸/480(RGB)*272 |
| MIC/喇叭 | 内置 |
| 照片 | JPG檔格式: 500万像素 |
| 视频摄影 | H.264压缩格式 前视1920*1080 后视1280*720 |
| 音频 | 内置麦克风/喇叭(AAC) |
| 内存 | 外接介质: SDHC卡(最高支持32G, TF卡) |
| 快门 | 电子快门 |
| 补光灯 | 电子自动红外补光灯(LED) |
| 电池 | 500mAh 3.7V 聚合物充电电池 |

简易疑难解答

在正常操作情况下, 如果产品出现问题, 请参考以下方法解决:

不能拍照、摄影。

检查TF卡是否有足够的空间。

拍摄录像的时候, 会自动停止。

由于高清视频数据量巨大, 请使用与SDHC兼容的高速TF卡, 高速TF卡会有C6或者C10的标志，并且使用前建议使用本机进行卡格式化。

回放图片和视频的时候, 出现”档错误”提示，这是因为存储数据的时候出现了错误, 造成档错误, 请使用摄影机的”格式化”功能重新格式化TF卡。

拍出的影像雾蒙蒙一片

是由于镜头不够干净,请检查镜头是否有赃物、手指印.进行拍摄前,使用镜头纸擦拭干净镜头。

补光灯无法启动

在电池电量不足的情况下, 补光灯不能启用。

图像中有横条纹干扰

这个是由于设置了错误的”光源频率”而产生的,请根据当地的供电频率, 设置为”50Hz”或者”60Hz”。

GPS(选配)

将外挂GPS模块连接至机器GPS孔位,屏幕上方的图标栏中会出现白色GPS信号接收图标,当信号图标接收面出现一个扇页,表示GPS已经定位成功.

图1                                   图2

播放软件安装和使用

如果需使用,需要安装专业播放器才能查看GPS信息

1.将光盘放入电脑,打开光盘,先安装setup,见图3,

图3                              图4

2点击图标4,进行安装播放软件,会在电脑桌面显示       图标.

3.双击上记的”行车记录仪”图标打开播放软件,点击       图标.选择播放文件,出现下记的播放界面,左边的指针会显示行车里程,中间的指针会显示定位方向点击图标      后,出现地图和卫星画面(两者可选择观看).

注:第一次播放时,需要输入串码”HGN800-54034-07432-89838”