说明书

产品说明

- 产品结构

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

11

12

1）TF 卡插槽                 2）AV-OUT              3) 向上选择按钮

4）OK 按钮                  5）向下选择按钮         6）HDMI –OUT

7）USB 数据接口             8）菜单按钮             9）Mode 选择按钮

10）开关按钮                11）MIC                12）复位孔

13）镜头

按键功能说明

- 1)TF 卡插槽

存储卡插槽；

- 2）AV- OUT

视频、音频输出

- 3）向上选择按钮

菜单选项中，向上选择功能键；

待机或摄像状态下，数码放大功能键；

- 4）OK按钮

录像和拍照确认按钮，摄像模式下，短按此键开始录像，再次短按停止录像；拍照模式下短按此键拍摄照片；菜单模式下为确认按钮；

- 5）向下选择按钮

菜单选项中，向下选择功能键；

待机或摄像状态下，数码缩小功能键；

- 6）HDMI-OUT

高清输出端口

- 7）USB数据接口

USB数据接口，①用于连接PC传输数据；②用于连接外接电源给电池充电或提供工作电源；

- 8）菜单按钮

短按此键调出功能设置菜单；连续短按此键可以在各设置间相互切换；

- 9）Mode 选择按钮

短按此键在摄像/拍照/回放之间相互切换；

录像过程中短按此键会对当前视屏加锁；

- 10）开关按钮

长按开/关机；短按打开或关闭红外夜视灯；

- 11）MIC

录音接收器

- 12）复位孔

当机复位孔

- 13）镜头

用于拍摄和录制视频。

特别功能说明

- G-sensor 功能

当重力加速（1g=9.80米/秒^2）时，机器会自动将事故发生时的视频保存为不可删除文件；

G-sensor重力感应可以在菜单中进行调节2G-4G-6G-8G，出厂默认4G；

- SOS功能

录像过程中按压HOLD键，机器会将当前视频保存为不可删除文件；

- 自动开/关机

支持连接车载电源后，汽车启动自动开机录像，熄火自动保存录像并关机；

- 不漏秒

摄像/拍照基本操作说明：

- 开机与关机

- 长按电源钮开机，蓝色指示灯会在开机时亮起；

- 再次长按电源钮是关机，此时蓝色指示灯熄灭；

- 注意：录像仪在低电量时会提示电池电压低后自动关机

- 摄像模式

- 短按键，切换到摄像模式，屏幕左上角显示摄像图标；

- 短按键开始摄像，摄像图标会开始闪动，同时录像指示灯开始闪烁，标明录像工作中；

- 拍照模式

- 短按键，切换到拍照模式，屏幕左上角显示拍照图标；

- 短按键拍照，拍照时屏幕闪烁一次，表示拍照完成。

- 视频/照片回放

- 短按键，切换到回放模式，屏幕左上角显示回放图标；

- 短按键可以向上选择文件；

- 短按键可以向下选择文件；

- 短按键播放选择的视频文件；

- 菜单设置

- 短按键，调出设定菜单；

- 通过短按或键，可以在各设置项中循环上下选择；

- 选择需要更改的设置项，通过短按键进入更改；

- 退出设定菜单

- 短按键，退出设置状态；

- 时间设置

- 通过连续短按键进入设置项，短按键选择日期设置，短按键进入，短按键，可以在年/月/日/时/分/秒之间相互切换，通过 调整需要数值，按确认修改；

- USB模式

- 将USB线与电脑连接，按开机键后，行车记录仪将自动弹出USB菜单,将会出现如下选项：

- USB-Disk: 在此模式下可进行视频文件或者照片文件的存取；

- 电池使用说明

- 电池电量指示，请参考图示：

- 电量充足           电量稍低          电量低           电量不足

- 有三种方法可以对电池充电，红色充电指示灯会在充电的过程中亮起，整个充电时间大约为180分钟，红色充电指示灯会在充完电后自动熄灭。

- 1：使用电源适配器充电

- 2：使用PC-USB充电

- 3：使用车载电源充电

- 备注：当使用此产品因操作不当引起当机现象，可以拔除电池或按复位键后再开机，即可恢复正常。

产品规格

| 产品特点 | 高清摄像头，高清录像 |
| --- | --- |
| G-sensor | 内置（车子意外情况下紧急保存，不被删除） |
| 液晶显示屏尺寸 | 2.0LTPS 4:3 |
| 镜头 | 120度A+级高解析超广角镜头 |
| 语言 | 俄、英、中文（简）、中文（繁）、韩、日等 |
| 文件格式 | AVI |
| 录像分辨率 | 内置镜头130W 像素 |
| 录像视频格式 | M-JPEG |
| 色彩效果 | 标准 |
| 不间断循环录像 | 无缝循环录像，不漏秒 |
| 随车开关机 | 支持汽车打火开机，熄火关机 |
| 移动侦测功能 | 支持 |
| 年月日时分 | 支持 |
| 载体媒体 | 内置内存(总量:32MB) |
| 照相模式 | 500万 |
| 照片格式 | JPEG |
| 存储卡 | TF (最大支持 32GB) |
| 麦克风 | 支持 |
| 内置音响 | 支持 |
| 红外夜视 | 支持 |
| 视频格式 | PAL/NTSC |
| 电流频率 | 50HZ/60HZ |
| USB功能 | 1：USB-Disk 2：PC-Camera |
| 电源接口 | 5V 1A |
| 电池 | 内置 200mAh |

疑难解答：

- 在正常操作情况下，如果产品出现问题，请参考一下方法解决：

- 不能拍照、摄像

检查TF卡是否有足夠的空间、是否锁住。

- 录像时，会自动停止

由于高清视频数据巨大，请使用与SDHC相容的高速TF卡，高速TF卡会有C4或者C6的标识。

- 重播图片和视频时，出現“档案錯誤”提示

TF卡存储资料时发生错误，照成档案不全，请使用摄像机“格式化”功能，重新格式化TF卡。

- 拍出的影像雾蒙蒙一片

请检查镜头是否有脏物、手指印；进行拍攝摄前，使用镜头纸擦拭镜头。

- 拍摄天空、水面等场景时，影像非常黑

在大的反差场景中会影响到摄像机的自动曝光功能，可以通过调整机器设置菜单中的“EV”值进行修正。

- 在阴天、室內光源下，顏色表現不夠完美

请检查机器“白平衡“功能时候设置为自动。

- 图像中有横条纹干扰

这个是由于设置了错误的“光源頻率”而产生的，请根据当地的供电频率，设置为“50Hz”或者“60Hz”。

- 当机

当机后请短按复位键进行恢复重启。