有线路由器调试步骤

以H3C BR204+为例

- 首先把H3C BR204+有线路由器恢复出厂设置。

用一只笔按住Reset键10秒，等待路由器前面板指示灯全闪亮一下，说明已恢复成功。

- 用电脑上的IE浏览器，再地址栏上输入192.168.1.1，弹出路由器登录界面。

在此处输入用户名：admin,密码：admin

- 进入网页管理界面。选择快速设置您的宽带路由器，上网方式选择PPPOE，在此处只要输入一个学生的PPPOE用户名（学生学号）和PPPOE密码（默认为学生个人身份证后6位）。输完之后再按确定按钮，路由器重启，设置完成。而无线跟有线连接还是按照原先连接。

- 有线路由器接线图

电源

接口

WAN口连接宿舍学校网络接口

LAN 1-4口连接电脑或无线路由器

以TP-link路由器为例

步骤一：将本地连接IP地址设为自动获取ip地址,然后用网线连接PC机和路由的的“LAN口”（什么是lan口见最后注意事项4点）。

步骤二：打开IE浏览器，在地址栏中输入路由器的地址192.168.1.1(注意：有些路由器是192.168.0.1),然后按下回车键，在弹出的对话框中输入用户名密码，默认用户名为admin，密码也是admin（有些路由器用户名admin，密码为空），然后单击确定按钮。

步骤三：以此单击“网络参数”、“LAN口设置”，然后将右边IP地址设置为192.168.1.1,子网掩码设置为255.255.255.0,然后单击“保存按钮”。

步骤四：以此点击“网络参数”、“WAN口设置”，然后将右边的WAN口连接类型选择为“pppoe”拨号模式，接着在“上网账号”和“上网口令”处设置用户名和密码（用户名为：学号，密码默认为：身份证后六位）。

步骤五：在页面的最下方单击“保存”按钮。

步骤六：以此点击“DHCP服务器”、“DHCP服务”按钮，然后在右边选中“启动”按钮，在“地址池开始地址”中填写“192.168.1.100”,在“地址池结束地址”中填写“192.168.1.200”,其他都为默认，最后点击“保存”按钮就完成了路由器设置。

注意事项：

- 设置过程中有提示“重启路由器”的时候，点击确定按钮，待重启结束之后再继续下一步操作。

- 主流路由器管理地址为192.168.1.1,但是有些路由器则是192.168.0.1,如果都不可以的话将路由器重置之后，再进行其他操作。

- 路由的重置（回复默认设置）方法：在路由器上有个“RESET”按钮，在路由器通电的情况下，按住5秒钟之后松开即可（因为reset键是凹在里面的，可借助签字笔）。

- 路由器有两种接口（接口上方有标志）：其中一种是“LAN口”，用来接PC机的（一般有4个）；还有一种是“WAN口”，用来连接墙壁上的网口（一般只有一个），两种端口不能插错了，否则上不了网。