网络摄像机集中监控

客户端软件

（IPCMonitor）

2013年2月  版本 V1.8

使用手册

目   录

1.	简介	3

2.	电脑和系统要求	3

3.	软件安装	3

4.	设备列表	4

4.1	添加一台设备	4

4.2	搜索添加局域网内的设备	5

4.3	修改设备信息	5

4.4	删除设备	6

4.5	播放和停止播放设备	6

5.	设备设置	6

6.	云台控制	7

7.	分组管理	8

7.1	设置分组	8

7.2	分组播放	8

8.	计划录像	9

9.	告警设置	10

10.	系统设置	11

11.	录像回放	12

12.	管理NVR	13

13.	其它操作与说明	13

13.1	基本视频操作	13

13.2	设备列表框的其它说明	14

13.3	录像策略	14

14.	注意事项	14

# 简介

IPCMonitor是厂家提供的一款网络集中监控软件，支持局域网和互联网对多个IP Camera的监看、对讲、录像、告警检测等多种功能。

在使用该软件前请参考相应IP Camera的使用手册，确定该IP Camera所属的产品类别（支持M/L/B/H/B1/Q六个系列产品），确保设备已经可以通过浏览器在局域网或者互联网上被访问。本文介绍如何使用客户端软件。

# 电脑和系统要求

为了稳定使用IPCMonitor软件，建议使用的最低电脑配置如下：

- CPU：双核CPU

- 内存：1G以上

- 硬盘：500G以上

- 操作系统：使用windows xp或以上版本操作系统

- 屏幕分辨率：≥1024*768

# 软件安装

- 安装前的准备：在电脑上插入光盘，或者通过其它方式下载IPCMonitor安装程序；

- 安装过程：双击IPCMonitor安装程序，将弹出对话框，请用户按照对话框提示的步骤完成软件安装。安装完成后，运行软件，界面如图1所示。

图1 软件运行界面

# 设备列表

用户在使用该软件之前，必须首先对所有使用的IP Camera设备进行规划，安装，并通过光盘上附带的搜索软件更改设备的IP地址与端口，并通过浏览器登陆到IP Camera，设置这些IP Camera的用户名和密码、告警触发方式（外部告警或者移动侦测）、系统时间；如果需要通过互联网访问设备，还需要设置设备的动态域名并在相应的路由器上进行端口映射。

第一次使用该软件，请首先在设备列表栏中添加IP Camera，设备列表栏目如图2。点击列表下方的图标实现设备的添加、编辑、删除以及视频播放等功能。

图2 设备列表栏

## 添加一台设备

如果需要添加一台设备，点击图2中的增加设备按钮，将弹出对话框，要求用户输入相应设备信息（示例如图3），即可添加局域网或者公网上的一台设备到客户端软件，添加完成后，将在设备列表框中显示这台设备。

图3 添加一台设备

    - 在设备列表栏中，设备名称一定是唯一的（注意：设置该名称后，不要随意更改, 否则无法再添加这台设备）；

    - 选择要添加的设备所属的产品系列（必须选定）；

    - “域名/IP”“端口”“观看账号”“观看密码”这四个部分必须正确填写，用户可在网页浏览器中输入相应信息验证是否可以访问设备。如果设备位于互联网，用户也可以填写设备的域名。

## 搜索添加局域网内的设备

如要搜索添加局域网内的设备，可点击，在弹出的对话框中，按如下方式操作：

    - 选择要搜索的产品系列，点击搜索，将列出搜索到的所有设备；

    - 勾选要添加的设备，编辑设备名称，并且输入设备的观看账号和密码，示例如图4所示；

    - 点击右下角的“确定”，即可把相应的设备添加到设备列表框中。

图4 搜索添加设备

## 修改设备信息

选中列表中的设备，点击，会弹出编辑对话框（如图3），可对相应的设备基本信息进行修改。

如果要修改设备名称，需在列表中选中设备，点击鼠标右键，在弹出菜单中选择修改设备名称，如图5所示。

图5 修改当前设备名

## 删除设备

选中列表中的某一台设备，点击，可以删除该设备，如果一次要删除多台设备，可以按住Ctrl键或者Shift键，选择多台设备，然后点击删除。

## 播放和停止播放设备

  - 选中列表中的某一台设备，双击该设备或者点击，则可以播放该设备的视频；

  - 选中列表中的某一台设备，点击，则可以停止该设备的视频；

  - 当需要启动所有设备的播放时，点击；

  - 当需要停止所有设备视频时，点击。

# 设备设置

点击“设备设置”按钮，在弹出对话框中可以对选中的视频窗口进行基本的参数设置，如图6所示。

选中某一个正在播放的视频窗口，点击获取按钮获取到设备的参数后，即可对参数进行设置，完成设置后，点击保存。

图6 设备参数设置

注意：针对不同的产品系列，设备设置对话框不一致，同时建议不要轻易设置设备参数。

# 云台控制

点击云台控制按钮，即可进入云台控制界面，如图7所示：

图7 云台控制界面

主要功能有：

    - 控制云台上、下、左、右转动

    - 针对H系列的高速球机，可以在云台控制区点击 把镜头拉近拉远

    - 针对H系列高速球以及外接云台的机器，点击如下按钮：

可实现预置位的设置、调用，点击自动还可以自动巡航，点击停止，将停止自动巡航。

# 分组管理

点击“分组管理”，将弹出分组管理列表框，可添加和编辑分组，并且还可启动分组播放以及多个分组的轮循播放。

## 设置分组

  - 点击添加，弹出分组设置界面；

  - 输入分组名，点击添加，则在下面的分组列表框中会显示该分组；

  - 在分组列表框中，选中分组名，并在右边的设备栏中，勾选要添加到该分组的设备；

  - 设置各个分组循环播放的间隔时间。

如果要编辑分组，也需点击添加，分组设置界面示例如图8：

图8 分组设置示例

## 分组播放

  - 在分组列表框中，选中某一分组，双击鼠标即可播放该分组的所有设备；

  - 不选某个分组，点击下面的播放按钮，则轮循播放各分组；

  - 不选某个分组，点击下面的停止按钮，则停止播放各分组。

# 计划录像

点击“计划录像”，可以进行设备的计划录像管理。

- 点击，弹出计划录像预案设置界面，如图9所示；

图9 计划录像预案设置界面

- 点击“添加预案”，弹出计划录像预案设置对话框，点击添加录像时间段，如图10，点击保存；

图10 计划录像预案设置

- 选中录像预案，勾选设备列表框中的设备，即可把这些设备添加到该录像预案中，这些设备将按照该预案所设置的录像时间进行录像，如图11。

图11 计划录像预案设置示例

- 在计划录像列表框中，选中某预案，点击编辑，可以修改计划录像预案参数；

- 在计划录像列表框中，选中某预案，点击删除，可以删除该计划录像预案。

# 告警设置

点击“告警设置”，可以通过软件管理设备的告警。

- 点击，弹出告警预案设置界面，如图12；

图12 告警预案设置界面

- 点击“添加预案”，在弹出对话框中编辑一个预案，如下图所示，点击保存，如图13；

图13 告警预案设置对话框

- 选中预案，并勾选要添加到该预案中的设备，所有这些设备将采用该预案所设置的方式进行报警。示例如图14；

图14 报警预案设置示例

- 在告警设置栏中选中某个预案，点击，可编辑该预案，重新设置告警方式；

- 在告警设置栏中选中某个预案，点击，可删除该预案。

说明：设置告警前，请首先确认已经通过网页对网络摄像机进行过设置，它可以检测告警（可查看网络摄像机的使用手册）。

# 系统设置

点击“系统设置”可以对软件的一些参数进行设置。系统设置对话框如图15所示。

图15 系统设置

该对话框的几项说明如下：

  - 报警动作选项：用户可以选择其它声音文件（.wav文件）作为警笛声音，如果不选择，将使用软件默认的声音；用户还可以设置警笛持续时间、报警抓拍图片的数量、报警录像的时长等参数。

  - 用户可以设置抓拍图像以及视频录像存储的主路径，如果没有设置，则默认为该软件所在的安装目录。图片和视频分别保存在./snap、../record目录中；

  - 如果勾选“磁盘空间不够时删掉当天之外最早一天的文件”，当硬盘空间小于1GB时，将删除最早一天的记录文件，从而实现循环录像的功能。如果不勾选，当磁盘空间小于500MB时，就将停止录像。为设置存储路径，点击路径选择按钮，将弹出对话框，可进行一个或多个录像路径设置

  - 其它几个勾选项分别可设置：

    - 启动软件时是否自动启动所有设备的视频；

    - 所有窗口的视频是否需要拉伸；

    - 关闭软件时是否进行提示。

# 录像回放

点击录像回放图标，将打开录像播放器，并进入视频文件存放的主路径，用户可以根据设备名称查看相应的视频文件，界面如图16。

图16 录像回放

# 管理NVR

点击图标，将启动NVR播放软件，为详细了解该软件使用，请查看厂家提供的NVR配套说明书。

# 其它操作与说明

## 基本视频操作

  - 鼠标双击视频窗口，该窗口即可全屏显示，再次双击，恢复到初始状态；

  - 按住该窗口，可以拖动视频到另外窗口进行显示，如果另外一个窗口也正显示视频，则交换显示；

  - 在该窗口上点击鼠标右键，将弹出菜单，用户可以选择停止视频、拉伸视频等一系列操作；

  - 窗口下面的状态栏中有相应图标，可以点击图标进行抓拍或录像等控制，对于不同系列产品，由于功能不一样，显示的图标内容也不一样。当有报警出现时，将显示报警图标；如果正在对视频进行录像，最右边的按钮将显示为红色，如图17所示。

图17 视频窗口状态栏

注意: 用户只能监听当前窗口所对应设备的声音，并只能与当前窗口所对应的设备进行对讲，如果其他用户正在使用对讲，则无法打开对讲功能。

## 设备列表框的其它说明

  - 正在播放视频的设备，使用绿色字符显示；

  - 正在进行告警的设备，将在列表框右侧显示告警图标，如图18；

图18 设备列表

  - 在列表框右侧告警图标区域，双击鼠标，将显示该设备对应的告警记录，如图19；

图19 报警记录

## 录像策略

  - 软件可以响应三种录像，分别为报警录像、计划录像和手动录像；

- 如果查看到窗口的录像状态按钮是红色的，表示正在录像中；

- 只有录像状态按钮为绿色时，可以用鼠标点击该按钮，则启动手动录像，该状态按钮变成红色；再次点击该按钮，则停止手动录像；如果忘记停止手动录像，则在一个小时后自动停止手动录像；

- 在同一时间段，计划录像、告警录像都被触发时，将只进行计划录像。

  - 告警录像、手动录像、计划录像的文件名分别以A、M、S开头，以开始录像的时间为文件名的其余部分，文件的后缀为.avi（其中，H系列产品的后缀名为.asf）；

  - 计划录像时间每超过一个小时，则将自动生成一个新的录像文件。

# 注意事项

- 确定您的网络摄像机设置正确，能正常通过浏览器访问；

- 在vista或windwos 7及以上的版本安装软件时需要操作系统的管理员权限；

- 在对设备进行集中监控时，如果速度很慢，或者软件运行不够稳定，请打开windows的任务管理器，查看cpu资源的占用情况，如果占用80%以上，cpu处理能力可能不够，可将视频的分辨率降低，或减少监控数量。

- 如果出现打不开视频回放和NVR管理界面，请尝试关闭电脑中的一些病毒防护软件。