SC-5890打印机控制命令列表

| 序号 | 命令 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | LF | 打印并换行 |
| 02 | ESC SO | 设置所有字符倍宽打印 |
| 03 | ESC DC4 | 取消所有字符倍宽打印 |
| 04 | ESC ! n | 设置所有字符打印方式 |
| 05 | ESC % n | 选择/取消用户自定义非中文字符集(#) |
| 06 | ESC & | 定义用户自定义非中文字符(#) |
| 07 | ESC * m nL nH d1...dk | 选择位图模式 |
| 08 | ESC 2 | 设置字符行距为1/6 英寸 |
| 09 | ESC 3 n | 设置字符行间距为n 点行 |
| 10 | ESC @ | 打印机初始化 |
| 11 | ESC J n | 打印并走纸n 点行 |
| 12 | ESC c 5 n | 允许/禁止按键有效 |
| 13 | ESC d n | 打印并进纸n 字符行(#) |
| 14 | ESC p m t1 t2 | 产生钱箱控制脉冲 |
| 15 | ESC t n | 选择字符代码表(#) |
| 16 | GS * x y d1...dk | 定义下载位图(#) |
| 17 | GS / m | 打印下载位图(#) |
| 18 | GS h n | 设置条形码高度(#) |
| 19 | GS w n | 设置条形码横向宽度(#) |
| 20 | ① GS k m d1...dk NUL ② GS k m n d1...dn | 打印条形码(#) |
| 21 | GS v 0 m xL xH yL yH d1...dk | 打印光栅位图(#) |
| 22 | FS & | 进入汉字打印方式(#) |
| 23 | FS . | 退出汉字打印方式(#) |
| 24 | FS 2 c1 c2 d1...dk | 用户自定义汉字(#) |

5. 打印控制命令

5.1 命令概述SC-5890系列打印机提供了ESC/POS打印命令集。各个命令的描述形式如下

打印命令功能

格式：

ASCII： 以标准ASCII字符序列表示

十进制：以十进制数字序列表示

十六进制：以十六进制数字序列表示
说明：该命令功能和使用说明。
例子：为了更容易理解该命令会列出一些例子。

5.2 命令详解

1． LF 打印并换行
格式：

ASCII： LF 
十进制： [10] 
十六进制： [0AH]

说明：
．打印行缓冲器里的内容并向前走纸一行。
．当行缓冲器空时只向前走纸一行。

2． ESC SO   设置所有字符倍宽打印
格式：

ASCII： ESC SO 
十进制： [27][14] 
十六进制： [1BH][0EH]

说明：

. 在一行内该命令之后的所有字符均以正常宽度的2倍打印；

．该命令可以用回车或ESC DC4 命令删除。

3． ESC DC4 取消所有字符倍宽打印
格式：

ASCII： ESC DC4 
十进制： [27][20] 
十六进制： [1BH][14H] 
 说明：

．执行此命令后，所有字符恢复正常宽度打印。

4． ESC ! n 设置所有字符打印方式

格式： ASCII：ESC ! n

十进制：[27][33]n

十六进制：[1BH][21H]n

说明：

0≤n≤255。

．综合性的字符打印方式设置命令，用于选择打印字符是否以倍宽和倍高打印。默认值n=0，即字符不放大；n=16，即字符以倍高打印；n=32 ，即字符以倍宽打印；n=48，即字符以倍宽和倍高打印。使用“ESC DC4”命令后无效。

5. ESC %  n选择/取消用户自定义非中文字符集 (#)

格式：

ASCII：ESC 	% 	n

十进制：[27][37]n

十六进制：[1BH][25H]n

说明：

．参数n 为一个字节，只有最低位有效。

．当n 的最低位为0 时，选择内部字符集；

．当n 的最低位为1 时，选择用户自定义字符集。

6． ESC & y c1 c2 定义用户自定义非中文字符 (#)

格式：

ASCII： ESC & y c1 c2 [x1 d1...d(y×x1)]...[xk d1...d(y×xk)]

十进制：[27][38] y c1 c2 [x1 d1...d(y×x1)]...[xk d1...d(y×xk)]

十六进制：[1BH][26H] y c1 c2 [x1 d1...d(y×x1)]...[xk d1...d(y×xk)]

说明：ESC &用于定义用户自定义非中文字符。

. y=3， 32≤c1≤c2≤126，0≤x≤12，0≤d1...d(y×xk)≤255。

．y表示纵向字节数，这里y=3。c1，c2表示自定义字符的起始和终止ASCII码。当只定义一个字符时取c1=c2，最多可定义96个自定义字符。

．x表示水平方向的点数。．d表示自定义字符的数据，每个字符(x×y)个字节，共定义

(c2-c1+1)个字符。

．定义后自定义字符一直有效，直到再次定义或复位或关机。

例子：当使用标准ASCII码字体 (12 × 24) 时

7．ESC * m nL nH d1...dk 选择位图模式

格式：

ASCII： ESC * m nL nH d1...dk

十进制： [27][42] m nL nH d1...dk

十六进制： [1BH][2AH] m nL nH d1...dk

说明：

. 设定位图方式 ( 用 m) 、点数 ( 用 nL ， nH) 以及位图内容（用 dk ）

．m=0 ， 1 ， 32 ， 33 ； 0≤nL≤255 ， 0≤nH≤3 ， 0≤d≤255 。

k=nL+ nH×256 (m=0 ， 1) ； k=(nL+ nH×256)×3 (m=32 ， 33)

．水平方向点数为 (nL+nH×256) 。

．如果点数超过一行，超过其最大点数（与选择的位图方式有关详见下表）的部分被忽略。

．d 为位图数据字节，相应位为 1 则表示该点打印，相应位为 0 ,表示该点不打印。 ( k 表示数据个数 )

． m 用于选择位图方式。

例子：选择 8 点密度时：

选择 24 点密度时：

10． ESC @ 打印机初始化

格式：

ASCII： ESC @ 
十进制： [27][64] 
十六进制： [1BH][40H] 
说明：
  ．初始化打印机内部数据；清除打印缓冲器；恢复默认值；恢复字符打印方式。

11． ESC J n  打印并走纸n点行
格式： ASCII： ESC J n 
十进制： [27][74] n 
十六进制： [1BH][4AH] n 
说明：

．打印行缓冲器里的内容，并向前走纸n点行。0≤n≤255。

．该命令只本行打印有效，不改变ESC 2，ESC 3命令设置的行间距值。

12．  ESC c 5 n   允许/禁止按键有效
格式： ASCII： ESC c 5 n 
十进制： [27][99][53] n 
十六进制： [1BH][63H][35H] n 
说明：

．参数n 为一个字节，只有最低位有效。

．当n 的最低位为0 时，允许按键有效；

．当n 的最低位为1 时，禁止按键有效。

．0≤n≤255，默认值为n=0。

13． ESC d n 打印并进纸n 字符行 (#)
格式：   ASCII： ESC d n 
十进制： [27][100]n 
十六进制：[1BH][64H]n
说明：

．打印缓冲器里的数据并向前走纸n 字符行。

．0≤n≤255。

14．  ESC p m t1 t2   产生钱箱控制脉冲

格式：

ASCII： ESC p m t1 t2

十进制： [27][112] m t1 t2

十六进制： [1BH][70H] m t1 t2

说明：

．该命令用于根据t1，t2产生一定时间间隔的脉冲以控制钱箱作。

．m=0,1,48,49；0≤t1≤255，0≤t2≤255。

．钱箱开启脉冲高电平时间为(t1×2)毫秒，断开脉冲低电平时间为 (t2×2)毫秒。．如果t2<t1，低电平时间为(t1×2)毫秒。

15．  ESC t n   选择字符代码表（#）

格式：

ASCII： ESC t n

十进制： [27][116] n

十六进制： [1BH][74H] n

说明：n=0,1。从扩展字符代码表中选择页n，如下表所示：

| n | 页 |
| --- | --- |
| 0 | PC437（美国、欧洲标准） |
| 1 | 片假名（日本字母） |

- GS * x y d1...dk 定义下载位图 (#)

格式：

ASCII： GS * x y d1...dk

十进制： [29][42] x y d1...dk

十六进制： [1DH][2AH] x y d1...dk

说明：

．该命令用于定义下载位图。

． 1≤x≤48 ， 1≤y≤48 ， x×y≤1500 ， k=x×y×8 。

． d 为位图数据。数据对应位为 1 表示打印该点，为 0 表示不打印该点。

．横向 (x×8) 点，纵向 (y×8) 点。

．定义下载位图定义后一直有效，直到进行新的定义或复位或重新开机。

．打印数据和下载位图的关系如下图所示：

- GS / m 打印下载点图

格式：

ASCII ： GS / m

十进制： [29][47] m

十六进制： [1DH][2FH] m

说明：

．该命令用于打印下载位图。

． m 用于选择位图模式．可用 GS * 命令定义位图

． m 选择位图模式如下：

- GS h n 设置条码高度 (#)

格式： ASCII： GS h n

十进制： [29][104] n

十六进制： [1DH][68H] n

说明：

．该命令用来设置打印条形码的高度为(n×0.125毫米)。

．0≤n≤255，默认值为n=162。

- GS w n 设置条形码横向宽度 (#)

格式：

ASCII： GS w n

十进制： [29][119] n

十六进制： [1DH][77H] n

说明：
．设置打印条形码的横向宽度。
．2≤n≤6，默认值为n = 3。
．用 n 来指定条码的横向模块宽度：

| n | 单基本模块 | 双基本模块宽度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度（毫米） | 窄基本模块（毫米） | 宽基本模块（毫米） |
| 2 | 0.25 | 0.25 | 0.625 |
| 3 | 0.375 | 0.375 | 1.0 |
| 4 | 0.5 | 0.5 | 1.25 |
| 5 | 0.625 | 0.625 | 1.625 |

• 单基本模块条码如下：

UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE93, CODE128

• 双基本模块条码如下：

CODE39, ITF, CODABAR

[默认值] n = 3

[参考] GS k

20． ① GS k m d1...dk NUL

② GS k m n d1...dn 打印条形码 (#)
格式：

ASCII： GS k m d1...dk NUL 
十进制： [29][107] m d1...dk 0

十六进制： [1DH][6BH] m d1...dk 00

②

ASCII： GS k m n d1...dn 
十进制： [29][107] m n d1...dn 
十六进制： [1DH][6BH] m n d1...dn

说明：

．该命令选择条形码系统并打印条形码。

．m 用来选择条码类型，k、n 为条形码字符数，d 为要打印的条形码字符。

如下所示：

| m |  | 条码类型 | 字符个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 2 | JAN13 (EAN13) | 12 ≤ k ≤ 13 | 48 ≤ d ≤ 57 |
|  | 3 | JAN8 (EAN8) | 7 ≤ k ≤ 8 | 48 ≤ d ≤ 57 |
|  | 4 | CODE39 | 1 ≤ k ≤ 255 | 45 ≤ d ≤ 57， 65 ≤ d ≤ 90， 32， 36， 37，43 |
| ② | 67 | JAN13 (EAN13) | 12 ≤ n ≤ 13 | 48 ≤ d ≤ 57 |
|  | 68 | JAN8 (EAN8) | 7 ≤ n ≤ 8 | 48 ≤ d ≤ 57 |
|  | 69 | CODE39 | 1 ≤ n ≤ 255 | 45 ≤ d ≤ 57， 65 ≤ d ≤ 90， 32， 36， 37，43 |

．若dk 或dn 的数据超出允许范围，打印机不打条形码，仅做进纸操作后续数据按普通数据处理。

． 若条形码字符输入的个数（k/n） 超出了允许的范围，打印机仅做进纸操作。

．当不打印条形码仅做进纸操作时，进纸长度同条形码打印，由GS h 命令设定与ESC 2 或ESC 3 设置无关。

．此命令仅打印位置在行首有效。

．打印完条码之后，打印位置被调至行首。

- GS v 0 m xL xH yL yH d1....dk  打印光栅位图 (#)

格式：

ASCII：GS v 0 m xL xH yL yH d1...dk

十进制：[29][118][48] m xL xH yL yH d1...dk

十六进制：[1DH][76H][30H] m xL xH yL yH d1...dk

说明：
0≤xL≤48，xH=0；

0≤yL≤255，yH=0；

0≤d≤255；

k=(xL+xH×256)×(yL+yH×256)(k≠0)。

．打印光栅位图，由m值选择光栅位图模式：

| m | 模式 | 纵向分辨率(DPI) | 横向分辨率(DPI) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0, 48 | 正常 | 200 | 200 |
| 1, 49 | 倍宽 | 200 | 100 |
| 2, 50 | 倍高 | 100 | 200 |
| 3, 51 | 倍宽、倍高 | 100 | 100 |

．xL、xH表示水平方向位图点数（xL+xH×256）

．yL、yH表示垂直方向位图点数（yL+yH×256）

．字符放大、加粗、下划线等打印模式对该指令无效。

．位图超出打印区域的部分不打印。

．d 代表位图数据。每个字节的相应位为1表示打印该点，为0不打印该点。

- FS & 进入汉字打印方式(#)

格式： ASCII：FS & 
十进制：[28][38] 
十六进制：[1CH][26H]

说明：
．接收到该命令后进入汉字打印方式。

．默认状态下已经进入了汉字打印模式。

- FS . 退出汉字打印方式(#)

格式：

ACSII： FS .

十进制：[28][46]

十六进制：[1CH][2EH]

说明：

．接收到该命令后退出汉字打印方式，转为西文打印方式。

24． FS 2 c1 c2 d1...dk 用户自定义汉字(#)

格式：

ACSII：FS 2 c1 c2 d1...dk

十进制： [28][50]c1 c2 d1…dk

十六进制： [1CH][32H]c1 c2 d1…dk

说明：

． c1 、 c2 表示自定义汉字的汉字编码， c1 指定第一个字节， c2 指定第二个字节。

． d 代表数据， 1 表示打印该点， 0 表示不打印该点。

． c1=[FEH] 、 [A1H]≤c2≤[FEH] 、 k=72 、 0≤d≤255 。

例子：自定义汉字字型与数据之间关系见下图：

附录一扩展字符代码表(#)

1. 页0（PC437 ：美国、欧洲标准）

2．页1(片假名（日本字母）)