恢复出厂设置：发送format至机子内的手机号码

守护星008车辆防盗追踪器

安装使用指南

请您在使用前认真阅读安装使用指南，以便得到正确的安装

方式及使用方法。产品外观、颜色如有改动，请以实物为准！

城市漫步守护星008快速使用简易方法：

1：开机：放入开通gprs 的卡与电池（移动与联通2G gps卡即可，流量开通一个月30M的) 同时参照说明书第5页 开机。

2：激活：机器要激活才能使用，激活短信方式可参照说明书第7页

3：平台查询网址：

http://008.manbu.cc

登录用户名：机器上的序列号

登录密码：  激活时发短信自己设置的密码

4：平台使用期：

因机器激活后才能改平台使用时间，故初次登录平台显示的使用时间为一年，可联系销售商修改平台使用时间.

更多操作请认真阅读说明书详细介绍！

产品组件图

| 主机（标配） | 电源线（标配） | 魔术贴（标配） |
| --- | --- | --- |
| 电池（标配） |  |  |

- 技术参数

  - GPS性能

芯片组：SiRF StarⅢ(GSC3f/LP)

通道数：并行20通道

跟踪灵敏度：<-156dBm

启动时间:冷启动60秒、热启动3秒

定位精度: 10米

速度精度: 0.3米/秒

  - GSM性能

频率: GSM 900/1800

最大发射功率: 1W

  - 整机主要技术参数

整机尺寸：75mm×52mm×20mm

工作电压: 9V～30V

最大工作电流: < 800mA（12V）

普通模式工作电流: < 10mA（12V）

工作温度: -20 ℃ ～ +60 ℃

工作湿度: 20 ～ 95%

- 设备外观及接口

开机键操作方法：

长按此键3秒开机。

【注】此键为内陷式设计，请使用笔尖等尖锐物操作

- 状态指示

- SIM卡指示灯

| 灯的状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 长亮 | 设备开机且SIM卡正常 |
| 慢闪 | 设备开机但SIM卡不正常 |
| 灭 | 设备未开机 |

- GSM信号强度指示灯

| 灯的状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 长亮 | 信号4格（满格） |
| 慢闪 | 信号3格 |
| 快闪 | 信号1-2格 |
| 灭 | 无信号 |

- GPS信号强度指示灯

| 灯的状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 长亮 | 成功定位 |
| 慢闪 | 正在搜索卫星信号 |
| 快闪 | GPS模块在工作 |
| 灭 | GPS模块被关闭或工作不正常 |

- 安装方法

1.安装SIM卡及电池

打开电池仓盖，插入SIM卡并扣紧，正确安装电池后关闭电池仓盖。

【注】部分产品为无电池设计，请不要安装任何型号的电池，以免产生意外。

2.安装主机

主机的安装建议由经销商指定的专业机构进行安装，并注意以下事项：

    - 为避免窃贼破坏，主机安装应尽量隐蔽；

    - 避免与发射源放在一起，比如倒车雷达、其它车            载通讯设备等；

    - 避开高温、高湿的环境；

    - 使用捆扎带或双面胶贴固定，以免影响振动检测的效果；

    - 若GPS天线为内置，则主机安装时务必保证正面朝上，且上方无金属物遮挡；

3.安装电源线及外接天线

本设备标准供电为9V-30V红色线为电源正极，黑色为电源负极；

电源负极请选择单独接地，搭铁，勿与其它地线共接；

电源线连接完毕后，将电源线束插头拉至终端设备附近，安装完成后再给设备供电。

外接GPS天线安装时应保证接收面朝向天空，且上方无金属物遮挡；

外接GSM天线安装时应尽量安装在接收效果好的空间内，周围金属物尽量少。

【注】若产品的GSM天线和GPS天线为内置，则无上述天线安装需求。

- 快速使用

1,开机

接通车辆电源后，设备将会自动开机。

若无法自动开机，请按“开机键”手动开机。

2,激活

使用手机给防盗器发送短信：SZMM,初始密码，新密码，防盗器电话号码。其中初始密码为123456，新密码由用户自己设置。

【举例】

SZMM,123456,123456,138XXXXXXXX

其中“138XXXXXXXX”为防盗器内所插卡的电话号码

收到提示成功的短信后，车主可以进行其它短信指令操作或网上查车操作，（注：短信中的分隔符为逗号，要用英文输入法输入）。

3：短信操作

    - 设置密码

使用手机给防盗器发送短信：SZMM,初始密码，新密码，其中初始密码为123456，新密码由用户自己设置。

    - 定位

车主手机发送短信“DW”到防盗器电话号码上，防盗器将回复中文短信，短信中描述车辆当前所处的位置。比如：XX省XX市XX路XX大厦附近。

    - 经纬度定位

车主手机发送短信“DWJW”到防盗器电话号码上，防盗器将回复车辆所属的位置参数（经纬度和基站编号），并不回复所处位置的具体文字描述。

    - 设防

车主手机发送短信“SF”到防盗器电话号码上。设置成功后，车辆被非法移动或非法振动时将会以短信的方式给车主告警。

    - 撤防

车主手机发送短信“CF”到防盗器电话号码上。设置成功后，防盗器恢复到平常状态。

4：防盗器主动上报的信息

- 防盗器电池低电量报警

表示防盗追踪器的后备电池电量不足了。

【注】无后备电池的防盗追踪器，无此报警。

2）车辆电池被移除报警

表示防盗器和车辆电源之间的连接被断开，有可能是车辆的蓄电池被盗。

【注】无后备电池的防盗追踪器，无此报警。

3）车辆被移动报警

表示车辆离开设防的地点超过一定的距离，有可能是车辆被盗。

【注】仅在设防状态下才可能上报此报警。

4）车辆振动报警

表示车辆受到非法振动。

【注】仅在设防状态下，且振动报警开关打开时才可能上报此报警。

5：网上查车

1）登录方法

首先访问：深圳市城市漫步科技有限公司查车网址

http://008.manbu.cc

账户名：防盗器序列号（防盗器主机上有）

密码：防盗器开通使用时，用户设置的密码

2）位置查询等操作

登录成功后，点击相应按钮，即可对车辆进行位置查询、轨迹回放、参数设置等操作。

- 七、短信设置参数：（车主手机发送短信代码给定位器手机号）

注：短信指令中分隔符号为逗号，要用英文输入法输入

- 例如：

- 开启震动短信通知：SZCS,密码,VIB =1

关闭振动短信通知：SZCS,密码,VIB =0 （默认）

- 开启震动电话通知：SZCS,密码,VIBCALL=1  （默认）

- 关闭震动电话通知：SZCS,密码,VIBCALL=0

- 【注】：短信通知每次短信0.1元电话通知直接挂机零费用

- 开启自动休眠：SZCS,密码,SLEEP=1

- 关闭自动休眠：SZCS,密码,SLEEP=0 （默认）

- 自动休眠说明：

- 静止超过30分钟自动进入休眠省电状态，

- 有震动立即唤醒，或者车主拨打定位器卡号即唤醒

- 开启超速短信通知：SZCS,密码,SPEED =130

- （超速130公里即短信报警，数值自由设定）

- 关闭超速短信通知：SZCS,密码,SPEED =0 （默认）

短信断油：DY

短信开油：KY

短信中文定位：DW

短信经纬度定位：DWJW

短信设防：SF
       短信撤防：CF

车主手机发送短信“DW”到追踪器手机卡号码上，追踪器将回复中文短信，短信中描述车辆当前所处的位置。

信息内容为：XX省XX市XX路XX大厦附近。

【注】：离线状态回复经纬度

- 手机遥控防盗功能说明

拨打定位器手机卡号时长15秒（嘟三声左右挂机就是设防）

再次拨打定位器卡号时长5秒 （嘟一声左右挂机就是撤防）

以此循环

短信代码:  SZCS,密码, CALLDISP=1

（车主号码拨打有效，但定位器卡号需开通来电显示！）

设防状态车辆有移位、震动 立即拨打车主手机报警

注：电话报警不接通，不用收费！

手机就是你的遥控器 被剪线，超速，震动，短信提醒车主！

九、注意事项

1.本产品的GPS天线在安装时，要保证天线正面水平朝向天空，且天线上方无金属物遮挡以及保证天线安装牢固。

  - 本产品安装时，一定要保证主机壳体和车体紧密结合，这样才能保证振动检测报警的效果。

  - 使用设备时请注意防水，设备进水可能会损坏，请注意放置在不易进水且散热良好的地方，不要在带电的情况下插拔各部分的连接线。以免造成设备损坏。

  - 更换SIM卡时请一定要先完全关机。

  - 设备使用的锂电池经反复充电使用，其寿命有限（约1年），请用户定时检修设备电池是否有漏液等现象出现，以防漏液损坏设备电路。如属自然折旧，请及时与当地经销商或厂家联系。

  - 防盗器使用的SIM卡（建议使用中国移动的SIM卡），请务必开通GPRS功能中的CMNET（中国移动）或UNINET（中国联通）、短信功能。但不需要来电显示功能。

- 故障排除

| 问题 | 解 决 办 法 |
| --- | --- |
| 指令 不执行 | a.SIM卡欠费 解决办法：给SIM卡充值，保证足够余额 b.短信延迟 解决办法：偶尔因为GSM网络繁忙，造成短信堵塞信息操作延时，属正常现象，请稍候或者重试 c.SIM卡未插好 解决办法：如果SIM卡指示灯在闪，说明SIM卡未插好，请先关机后重新把SIM卡插好 d.热插拔SIM卡 解决办法：不能在开机后插拔SIM卡，请关机后重新把SIM卡插好，再开机使用 |
| 短信定位失败 | a.短信定位回复内容为经纬度信息 解决办法：开通GPRS业务或该区域未提供GPRS服务 b.位置信息为过去时间位置信息 解决办法：检查GPS天线位置是否正确，车辆位置是否能接收到卫星信号 |
| 修改密码 | 使用车主手机给防盗器电话号码发送短信，短信内容如下： SZMM，老密码，新密码 |
| 忘记密码 | 请拨打本公司售后服务电话，由服务人员帮您解决 |
| 更换车主手机号码 | 使用新的车主手机给防盗器电话号码发送短信，短信内容如下： SZMM，老密码，新密码 |
| 更换防盗器SIM卡 | 首先将新SIM卡插入防盗器并开机。 然后使用车主手机给防盗器新电话号码发送短信，短信内容如下： SZMM，老密码，新密码，新防盗器电话号码 |

断油断电接线方法（选配）

安装方法：

- 机器上的 紫色断油线 接 继电器的黄线。

- 继电器上的白线接12V常电。

- 找到汽车内部的点火线，将点火线剪断，把继电器的两根绿线串接上去。（一般都是通过断点火线来实现断油断电）

操作方法：

短信控制：

- 断油——车主手机发射“DY”到防盗器中的SIM卡中。几秒后，车主会收到断油成功的短信。说明断油成功。

- 解除断油——车主手机发射“KY”到防盗器中的SIM卡中。几秒后，车主会收到开油成功的短信。说明解除断油成功

（客户保存）

特别声明：

- 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。

- 产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

- 保修卡只适用于下述序列号机器的三包服务。

- 请妥善保管此保修卡，保修时请出示此卡及原购买单据。

- 具体保修范围请参见下表说明。

此卡为保修的基本凭证，请用户认真填写此卡并妥善保存。

| 用户姓名 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信地址 |  |  |  |
| 产品型号 |  | 产品序列号 |  |
| 购机日期 |  | 购机地点 |  |
| 本地销售单位 |  |  |  |
| 本地售后电话 |  |  |  |
| 客服中心电话 | 0755-23932001 |  |  |
| - 自购买之日起，非人为损坏故障保修一年。 - 属下列情况之一的，不在保修范围，但可付费维修： - 超过保修期限； - 未经我司授权，擅自拆卸或维修造成损坏； - 浸水、摔坏或印刷电路板烧毁； - 因安装、使用、维护、保管不当造成损失的； - 产品序列号标签、质保标签被撕去或模糊不清； - 保修凭证与产品型号不符或保修凭证被涂改； - 因不可抗力造成的损坏。 |  |  |  |

保  修 卡

| 维修记录一 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 维修单位 |  | 送修日期 |  |
| 产品序列号 |  | 维修人员 |  |
| 故障描述 |  |  |  |
| 维修情况 |  |  |  |

深圳市城市漫步科技有限公司

地址: 深圳市福田区中航路鼎诚国际南座1213

电话: 0755-23932001    0755-82533244

网址: www.manbu.cc    邮箱: manbuGPS@163.com