城市漫步 守护星100

GPS定位跟踪使用说明书

守护星100

序言

非常感谢您购买我们的守护星100 GPS+基站（辅助）定位跟踪器。使用手册将详细的说明如何操作本产品。因此务必请您在使用产品前认真的阅读本份使用手册。如有更改,请到官方网站或者当地代理商咨询，恕不另行通知。每次更改将统一在最新的一次产品销售中发布。生产商对于使用手册其中的过失和疏漏不承担法律责任。

第一章  设备介绍

GPS+基站（辅助）定位跟踪器守护星100是一种由GPS电路和GSM/GPRS电路组成的车辆远程定位和轨迹管理装置。它是一种小尺寸、高精度的远程定位设备。在GPS卫星的基础上GSM基站辅助定位，在动态的条件下室内外为您提供精确无误的位置信息。远程车辆定位装置发送经、纬度坐标和车辆定位信息到服务平台和授权手机。您可以利用这些特征来定位管理自己的车辆。

一、产品主要功能

车辆定位追踪

可实时或定时将GPS定位信息（包括经度、纬度、速度、方向）及车辆信息传回服务平台http://gps.manbu.cc或手机，在监控终端上显示车辆的实时状态。

行驶轨迹回放

可回放车辆在过去某一时间段内，所经过的路程轨迹、速度和时间等相关信息。

历史数据备份

在历史数据库中，车辆的行驶数据（包括行驶时间、运行轨迹、运动速度等）可保存1年或更长时间，为保持数据服务的响应速度，系统隔一定时间自动将当前数据库转入历史数据库。

里程统计

通过卫星测量出车辆所经过的每两点之间的距离，系统会自动计算出车辆行驶过程的里程。

SOS报警

可通过一键报警钮，可实现车辆的反劫防盗。当有险情发生的时候。司机按下隐藏安装的一键报警按钮，及时将报警信息发送到预先设定预存号码。可通过手机远程断油断电控制.

原车防盗

充分利用您的爱车现有的防盗系统喇叭提示脉冲信号，在不增加任何成本的简单安装后，就能使您的爱车在任何非法侵入或者外力冲击时，只要您的原车喇叭能呼叫，设备就能第一时间拨打您的手机，提醒您爱车或者目标当前状态，同时报告状态到中心服务器，我们的位置服务平台会在不断提醒您，同时记录所有的报警过程及相关数据。

超速报警

在服务平台可以对您爱车设定车辆安全行使速度参数，在您驾驶超速时，设备第一时间拨打您设定的中心号码，同时报告中心服务器记录您所有超速的时间状态等，供您或者车辆管理者查阅。

越界报警

在服务平台可以对您爱车设定车辆安全使用区域，若您的爱车在没有您的授权下开出了这个范围，设备第一时间拨打您的电话报告您车辆当前状态，同时上传数据到中心服务器，供您当时定位跟踪，监控，日后查阅。

车辆控制

车辆在您或者管理者授权的情况下，可通过中心服务平台或者手机发送控制指令，控制车辆的油路或者电路，该情况一般是防止在车辆偷盗的情况，通过断开油路或者电路迫使该目标车辆停止下来（处于安全考虑，建议您使用断油的功能，断油断电功能为选配）。

自我修复功能

自检修复包括移动网络等外界环境导致的不正常工作（非硬件损伤）。

二、硬件描述

1、 部件说明

定位查询网址：http://gps.manbu.cc。

手机查询网址：http://mgps.manbu.cc

国外查询网址：http://e.manbu.cc

三、产品特征

● GPS个人或车队定位(GPS+基站辅助)

● 世界范围内通用

●支持四种频率 850/900/1800/1900MHz

● 高灵敏度，新工艺及最先进的GPS芯片

● 即使在微弱的信号下也能精确定位

● 在有限的空间下比如城市偏狭地带也能很好工作

● 紧凑的尺寸，便于隐藏

● 低耗能

● 快速捕捉信号

● 支持短信定位和GPRS轨迹跟踪两种模式

● 支持报警（可选接远程断油、断电管车）

● 支持短信和互联网查询位置信息

● 对持有人通过电话或手机短信定位

● 在紧急情况下可按SOS按钮精确定位

四、产品规格

4.1 技术参数

| GSM频段 | 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz |
| --- | --- |
| GPS芯片 | SIRF Star III |
| GPRS | Class 12, TCP/IP build in GSM MODULE |
| GPS灵敏度 | -159dBm |
| GPS定位精确度 | 10米（2D RM） |
| GSM定位精确度 | 50-200米 |
| 速度精确度 | 0.1米/秒 |
| 冷启动 | 小于38秒 |
| 暖启动 | 小于32秒 |
| 热启动 | 小于2秒 |
| 最大海拔高度 | 18000米 |
| 最大速度 | 515米/秒 |
| 重力加速度 | ﹤4g |
| 外观尺寸 | 90.00(L) x 45.0(W) x12.0(H) mm |
| 重量 | 45g |

4.2  其他

| 工作温度 | -20--+70℃ |
| --- | --- |
| 湿度 | 20%---80%RH |
| 电压 | 7—30V DC |
| 电流 | ～60mA(12V DC) ～35mA(24V DC) |
| 待机平均电流 | 小于50mA |
| LED | LED灯表明GPS、GSM工作状况及其它情况 |

4.3  三色LED灯 显示描述

红色LED------（电源/工作状态）

| 灯的状态 | 含意 |
| --- | --- |
| 长亮 | 电源供电指示，正常工作 |
| 闪亮 | 工作异常 |
| 不亮 | 未接电源/内部故障 |

蓝色LED------显示GPS信号情况

| 灯的状态 | 含意 |
| --- | --- |
| 闪亮 | GPS信号接收正常 |
| 不亮 | 未定位 |

绿色LED------显示GSM信号情况

| 灯的状态 | 含意 |
| --- | --- |
| 长亮 | GSM信号接收正常/有电话打进 |
| 不亮 | 睡眠或无GSM信号 |

4.3  产品配件

备注：断油/断电继电器是选配配件，详情请联系当地经销商。

五、安装使用

5.1 安装前的准备工作

5.1.1 产品检查，打开包装盒，检查终端型号是否正确，配件是否齐全，否则请联络你的经销商；

5.1.2 请务必确认SIM 卡没开通来电转接和开通来电显示并且PIN 码处于关闭状态。手机短信必须为纯文本格式,不能识别PDU 格式。

5.1.3 SIM卡的安装，用手揭开终端的上盖，掀开SIM卡的槽盖，将SIM卡金属面朝下放入SIM卡插槽中，然后扣紧卡槽盖（如下图所示），最后装回上壳，用4颗螺丝锁紧上下外壳。

注意：

终端SIM卡不要装反；

终端SIM卡须要开通GPRS功能；

若您的SIM卡已开启要求输入SIM PIN，请参考您的手机用户手册将输入SIM PIN功能关闭；

请确保SIM卡有资费；

用手机测试GPRS网络联接。

5.1.1查机器IMEI 号和报警中心号。

指令：#901##  执行该指令后机器向查询手机回复“#0000##0000########353511042625565##”设

备中设置的报警中心号和机器的IMEI号。

5.1.2查机器参数设置和上传平台网址

指令：#902#  执行该指令后机器向查询手机回复“#3#3#0#30#2＠cmnet###gps.manbu.cc#8169##2011/10/07 17:52

设备报警方式，运营商APN 平台网址端口号，机器软件版本号。

5.1.3设备远程改时区指令：

800+-时区/时差

例如：800+0825

说明书：0825       8小时15分    08  整时差儿   25/100*60  分时差就东8区15分

例如：800-0675

说明：0675       6小时45分    08  整时差儿  75/100*60  分时差就是西6区45分

5.1.4设备远程短信重起指令：

#90382##   执行该指令后机器重起

5.1.5设备远程恢复出厂设指令：

#866## 执行该指令后机器回复就是OK，机器参数恢复到出厂设置，此指令慎用。

5.1.6设定IP 地址和端口号。

. 设置IP端口指令：#803#固定IP地址#端口号#密码4位##

执行该指令后模块的接入点根据用户的要求被设定。接入点的缺省设置固定IP为：116.255.141.169,端口号为：8169。设置成功后模块向设置手机回复CONFIG OK，密码错误时回复PASSWORD ER。

例：#803#116.255.141.169#8169#0000##

5.1.7设置APN

设置接入点指令：#802#APN字母或数字4-20位#登录用户名字母或数字4-20位#登录密码字母或数字4-20位#终端密码4位##

执行该指令后，模块在GPRS方式下的使用的APN根据要求被设定。当APN名为一位0时，缺省的APN为CMNET。当登录名和登录密码为一位0时，为不用设置登录名和密码。设置成功后模块向设置手机回复CONFIG OK，密码错误时回复PASSWORD ER。

例1：#802#0#0#0#0000##。执行该指令后，终端APN为CMNET。

例2：#802#CCDLEN#QIUXIA.21#RX0000##执行该指令后：APN为CCDLEN，登录用户名为：QIUXIA.21,登录密码为：RX0000。

5.2 终端选位及安装

本终端是高科技GPS定位产品，建议您选择经销商指定的专业单位、人员进行安装与调试。

请按照以下顺序进行终端安装，不要倒置。在安装过程中，请不要给终端供电。

终端的安装方式分为隐藏式安装和开放式安装。终端使用在专用车辆上可选择隐藏式安装，终端使用在临时车辆上可选择开放式安装。

5.2.1 终端的隐藏式安装建议由经销商指定的专业机构进行安装，注意如下事项：

1）为避免窃贼破坏，终端选位应尽量隐蔽，建议如下：

前挡风玻璃下方装饰板内隐藏处；

前仪表盘（表皮为非金属材质）周围隐藏处；

后挡风玻璃下方饰板下。

2）避免与发射源在一起，如倒车雷达，防盗器及其他车载通讯终端；

3）可使用扎带固定，或用宽海棉强力双面胶粘贴即可；

4）终端内置有GSM天线及GPS天线，安装时应确保GPS接收面向上（朝天空），且上方无金属遮挡物。

注意：

如挡风玻璃粘贴有金属隔热层或加热层，将降低GPS接收信号，造成GPS工作失常，请更换终端安装位置。

5.2.2 终端的开放式安装，首先将软胶磁铁（如产品配件图）粘贴在前挡风玻璃下面的装饰板上，然后将终端放在软胶磁铁上即可被固定。

安装接线图示:

守护星100电源线安装：

- 红线接汽车电源正极。

- 黑线接汽车电源负极。

- 黄线接汽车喇叭，实现原车防盗功能。

- 白线接继电器，远程控制断油操作。

安装步聚 :(以下操作均为终端没有电的情况下进行，否则将出现危险 )

继电器断电线路接法：

- 守护星100主机白色电源线接继电器的黄线。

- 继电器上的白线接12V常电。

- 找到汽车内部的点火线，将点火线剪断，把断电器的两根绿线串接上去。（一般都是通过断点火线来实现断油断电）

六、终端接线要求

6.1 本终端标准供电为7V-30V，红线为电源正极，黑线为电源负极；

6.2 电源负极请选择单独接地或搭铁，勿与其他地线共接；

6.3 电源线连接完毕后，将电源线束插头拉至终端附近，安装完成后再给终端供电；

6.4 隐藏式安装，电源连接线选用原厂提供的主电源线（如产品配件图），红线端串有熔丝盒（2A FUSE），可起到短路过流保护；

6.5 开放式安装，电源连接线选用原厂提供的点烟头电源线（如产品配件图），点烟头内有2A FUSE，起短路过流保护。

提醒：

若您还没有点烟头电源线配件，请联络您的经销商购买。

七、终端工作

7.1 开机：终端上电执行自动开机，此时红色电源指示灯长亮表示电源正常供电，正常工作后，红色电源指示灯长亮；蓝色GPS指示灯闪亮表示GPS已定位；绿色GSM指示灯长亮表示GSM搜网成功。

7.2 工作异常：开机工作一段时间后，红色电源指示灯闪亮，蓝色GPS指示灯不亮，表示GPS关闭或失效，GSM指示灯不亮，表示GSM接收信号异常，请参考故障排除方法来进行排除问题。

7.31 关机：拔掉电源插头，终端掉电后关机。

八、侧按键功能

在正常工作指示灯状态下，若按下侧按键3S，此时机器会向中心号码发回当前位置信息并拨打求救电话。

九、终端故障排除

9.1 终端在后台显示未上线或离线状态时：

9.1.1 首先观察终端三个指示灯是否正常，在没有条件观察的情况下，请用手机拔打终端的SIM卡号码，根据提示音来判定终端的状态。

● 若没有接通，提示终端暂时不能接通或者不在服务区时，终端所属区域可能没有覆盖GSM信号或者在地下室信号弱的地方，请开车到有信号覆盖的地方使用。

● 若没有接通，提示终端余额不足或已停机时，终端SIM卡已欠费，请为此SIM卡进行充值。

● 若有接通并听到“嘟----嘟----”声时，终端SIM卡安装正确且尚未余额，请咨询此卡的运营商是否有开通GPRS功能，你也可以用手机在浏览器中输入你常用的网址，看是否可以打开网页；否则应没有开通GPRS服务，请联络运营商为您开通。

● 若没有接通提示终端已关机时，此时必须召回汽车来检查终端的工作状态，处理步骤如下：

a. 检查红色电源指示灯是否长亮，若不亮请检查终端接线处是否脱落或电源接线端保险丝是否烧断；也可以用万用表测量主电源线2P连接器端的电压，若电压正常，此时请拆下终端机并寄给你的经销商返原厂维修。

b. 若红色电源指示灯长亮，绿色GSM指示灯不亮，此时请检查SIM卡是否安装正确，如果安装没有问题请更换另一张SIM卡使用。

9.1.2 观察终端掉线区域，是个别掉线还是全部掉线，以判断是否运营商网络问题。

9.2 当GPS信号接收异常时：

一般首次定位时间需要1-2分钟。若长时间不定位，请检查终端的安装是否符合要求，正常是安装在没有金属遮挡的地方。

9.3 当GSM信号接收异常时：

请检查终端的SIM卡是否正确安装，或者所处地方可能没有覆盖GSM信号（比如在地下室），请开车到有信号覆盖的地方使用。

9.4 上电瞬间红色电源指示灯不亮，

请检查电源线上的保险丝是否熔断，若熔断请联系你的经销商更换同规格型号的FUSE，并检查排除终端内部故障后方可再度上电工作。

十、位置查询操作

10.1、基于SMS定位服务功能的操作

短信服务操作模式有两种，一种是基于平台的操作模式（中心服务模式，我们通常叫做点到中心的模式），另一种是点到点（p2p）的无平台定位模式。本设备同时兼容两中服务模式，全球适用。

本说明所涉及到的短信服务指令密码都由四位数组成，初始密码为“0000”，可以通过编辑短信进行修改。

使用短信设置及实现相应功能

10.1.1设置中心号码指令：

格式：#710#中心号码4-20位#新密码4位#老密码4位##

例如：  #710#手机号码#0000#0000##

新号码将取代现存的序号号码，成功后向发送方发送确认信息------“CONFIG OK”

10.1.2 设置预存电话号码

格式：#711#手机号码#密码#序号##

例如：您想要设置3个预存号码

#711#手机号码1#0000#1## 这是第一个号码

#711#手机号码2#0000#2## 这是第二个号码

#711#手机号码3#0000#3## 这是第三个号码

每次只能设置一个预存号码，上例设置3个预存号码，分三次发送。GPS跟踪定位器收到指令并确认密码正确时，新号码将取代现存的序号所在位置的号码，成功后向发送方发送确认信息------“CONFIG OK”。

设置警示方式：#指令码(720)# 警示方式0-3#用户密码4位# #

警示方式0：不告警。

警示方式1：拨号告警。

警示方式2：短信告警。

警示方式3：拨号告警+短信告警。

例：#720#3#0000##。执行该命令后，模块被设置成拨号加短信的方式，如果模块在发出警示信息的同时也要执行拨通预设的第一个号码的功能。设置成功后模块向设置手机回复CONFIG OK，密码错误时回复PASSWORD ER。

10.1.3 请求单次中文定位信息及互联网定位网址：

格式：666+密码（初始密码是：0000）

例如：发送短信6660000到GPS跟踪定位器

如设备跟服务器连接正常

GPS跟踪定位器将回复一条文字描述目标当前的位置信息的短信。

如：深圳市龙岗区华南城华南大道。华丽城、工商银行柜员机西北163米内，否则，回一条URL连接

(1)收到卫星时

http：//gps.manbu.cc.cc/maps/?lon=113.64472&lat=22.3358

（2）未收到卫星基站定位时

http://gps.manbu.cc/lbs/?mcc=460&mnc=000&lac=14442&cellid=24966

用任何能上互联网的手机打开上述连接，都可以看到目标当前位置.

10.1.4 请求单次经纬度（及点到点无平台定位）定位信息：

格式：888+密码（初始密码是：0000）

例如：发送短信8880000到GPS跟踪定位器

(1)收到卫星时

GPS跟踪定位器将回复一条短信。

http//map.google.cc/?q=22.677327N,114.120738E SPEED:0.22240KM/H

Time:10:47:18Date:03/05/11

IMEI:353509000924608

2）未收到卫星基站定位时

GPS跟踪定位器将回复一条GOOGLE MAP 的链接和包含速度,方向的经纬度信息的短信。

http://gps.manbu.cc /lbs/?mcc=460&mnc=000&lac=14442&cellid=24966

用任何能上互联网的手机打开上述连接，都可以看到目标当前位置

10.1.5设置围栏指令

友情提示：只有成功设置预存号码后，才有此项功能（设置预存号码参考10.1.2）。

格式：#750#半径米数(5位)#采样间隔(分钟)#用户密码##

选用当前目标所在的位置作为基准点。执行该指令模块开启设防状态。在设防状态模块根据设置的时间分钟读取GPS数据与设防数据比较。如果超出设防范围，则根据警示设置向用户拨号或发出警示信息。设置成功后模块向设置手机回复CONFIG OK，密码错误时回复PASSWORD ER。

例如：#750#500#5#0000##

执行该指令后，在当前点设置了半径500米的围栏。设置成功后回复 CONFIG OK，当超出围栏后终端会向设置的手机发出：OBJIECT OUT

10.1.6解除围栏指令

格式：#760#用户密码##

执行该指令模块取消围栏功能。设置成功后模块向设置手机回复CONFIG OK，密码错误时回复PASSWORD ER。

10.1.7更改用户密码

格式：#770#新用户密码（4位数）#旧用户密码（4位数）##

例如：发送#770#1111#0000##

成功后，GPS跟踪器将回复一条短信：“CHANGE OK”.

此时密码已经成功改为“1111”。

温馨提醒：此时要终端回传中文定位信息，所发送指令就变为“6661111”，其他指令类似改变。

10.1.8.SOS功能

设置预存号码后，用户遇到紧急情况后，按下SOS后，GPS跟踪器会自动拨打预存号码！自动向互联网服务平台和终端手要发送求救信息！

10.1.9.远程断油（电）控制车：

格式： 232用户密码（4位数）

例如：2320000

成功后，GPS跟踪器将回复一条短信：“SET OK”.

设置成功，设备断开车辆的供电。

10.1.10.恢复断油、断电控制

格式： 230用户密码（4位数）

例如：2300000

成功后，GPS跟踪器将回复一条短信：“SET OK”.

设置成功，设备恢复车辆的供油、供电。

10.1.11.关闭GPS信号：

格式： 502用户密码（4位数）

例如：5020000

成功后，GPS跟踪器将回复一条短信：“SET OK”.

设置成功，设备关闭GPS 。机器无GPS 信号

10.1.12.打开GPS信号：

格式： 501用户密码（4位数）

例如：5010000

成功后，GPS跟踪器将回复一条短信：“SET OK”.

设置成功，设备打开GPS 。机器有GPS 信号

第十一章  互联网定位服务中心

1、互联网定位服务中心

用户可以通过我们提供的WEB方式，PC客户端软件，手机客户端，平板电脑客户端等查询您的爱车或者管理目标。

操作流程：登陆http://gps.manbu.cc,或者营运商官方网站查阅。