日照分析Sun常见问题答疑

适用的软件版本：日照Sun2010_090508

欢迎访问http://www.abbs.com.cn/bbs/清华斯维尔论坛交流讨论Sun2010的使用问题

1. Sun2010对软件和硬件环境的要求是什么？

Sun2010以AutoCAD2002～2010为平台，对操作系统的要求与用户采用的AutoCAD一致。

硬件方面，对于一般规模的工程，Pentium 3＋256M内存的机器就足够了；如果规划区域规模很大，有上百栋建筑，Pentium 4＋512M内存不算奢侈，对于日照仿真的流畅观看，支持OpenGL加速的显示卡特别值得推荐，例如nVidia公司GeForce系列芯片的显示卡。

此外，屏幕分辨率至少1024x768才能确保舒服工作

- 单位设置

Sun默认为毫米制，可通过【单位设置】支持米制，如果忘记了当前的单位制，可以进入〖选项〗→〖建筑设置〗中查看[米制单位]是否勾选。当利用已有规划图直接作日照分析，请先搞清规划图是米制还是毫米制（米制规划图很多）。

需要特别指出，米制下建筑模型不能距离原点（0,0点）太远，否则数据将溢出导致无法计算或计算结果错误，其实毫米下也有这个问题，但二者相差1000倍，所以毫米下这个问题不明显。具体距离多远不会数据溢出与模型的尺寸有关，你可以把鼠标大致置于模型中心，查看左下角的xy坐标值，一般3位数以内问题不大。

3. 对象图层的规定

Sun对日照模型各个部件所在的图层有严格规定，如果使用软件的工具建模，对象和图层都会一一对应，如果使用AutoCAD的一些兼容对象，则需要手动设置到Sun支持的图层中，否则，不能获取正确的分析结果。

Sun支持的对象和图层关系表

| 对象所属 | 对 象 | 图 层 |
| --- | --- | --- |
| AutoCAD | 赋予厚度的封闭PLine和Circle | 日-建筑、建-屋顶、建-阳台 |
| AutoCAD | 3Dsolid、Pface（线转屋顶） | 日-建筑、建-屋顶 |
| AutoCAD | 日照窗块 | 日-窗 |
| Sun | 平板 | 日-建筑、建-屋顶、建-阳台 |
| Sun | 多坡屋顶、人字屋顶、歇山屋顶 | 日-建筑、建-屋顶 |
| Sun | 阳台 | 日-建筑、建-阳台 |

- 计算精度

计算精度值越小结果越精准，对于建筑群数量超大的工程耗时更多，建议总平面分析时采用2分钟；单体分析时采用1分钟。

执行地方标准时请注意，如果标准中提到“采样时间间隔”，在Sun中计算精度取其一般。

- 正北方向

Sun软件约定，屏幕正上方为正北，且在世界坐标（WCS）下，才能正确进行日照分析。软件中的指北针只能用于画图标注，不能像节能软件那样任意设置朝向。

6. 拷贝模型时注意

一些用户习惯于在一个dwg中把模型拷贝多份进行不同的分析，如区域分析和等照时线分析等等。不编组还好，一旦编组，拷贝时模型的编组属性也被拷贝，此时务必注意控制好模型距离，距离太近将可能产生本不该有的遮挡，导致得出错误的窗分析结果。因为编组后作【窗照分析】不提示选择模型，系统将编组的模型全部纳入计算。

- 日照分析模型

日照分析需要如下的模型：建筑轮廓、日照窗（通常只需要首层）、复杂屋顶、阳台。

- 建筑轮廓：用闭合PL线（C结束）作边界，底标高从室外地坪算起，有2钟方法生成三维模型。一种方法是用【建筑高度】，其高度和标高的修改可打开标高和高度的开关，直接在位编辑数值。另一种方法是在〖特性表〗中设置PL线的“厚度”形成模型（如图）。

- 对于层和列无规律的日照窗，可用【墙面展开】+【映射插窗】的方式建模。

- 阳台只有对其他建筑产生遮挡时才需建模，一次只能建一个，可利用【Z向编辑】在Z轴方向阵列或上下移动，当然也可以利用ACAD的阵列进行编辑。

- 建筑物的标高

对于分析中涉及的多栋建筑物，只需用相对标高正确反映彼此关系即可，因为确定工程地点后，我们假设太阳光线为平行光，绝对标高没有必要，反倒会带来麻烦和增加复杂度。一般把建筑物最低的底标高（室外地坪）设置为0较好，这样所有的标高都是正数，不出现负数。

- 窗台高

日照条款中规定：日照时间计算起点为“底层窗台面”，具体指距室内地坪0.9m高的外墙外皮位置。对于首层窗，建模时窗台高取“室内外高差+900mm”。这个规定的合理性在于，无论窗怎么布置，都取同一标准，并且900mm的窗台高在实际中已经是较高的了；对于落地窗（或满窗）也是按900mm高计算，而不是窗台高=0。

日照窗采样有两种方式，窗台中点和满窗（窗台两角点同时被光线照到），多数地区都采用窗台中点方式。

- 分析平面标高

除了日照窗分析，其余的分析都需要设置正确的分析平面标高，这个标高应取“室内外高差+900mm”水平面的相对标高，与分析窗台标高一致。

- 建筑遮挡关系

给建筑物命名后才能求算遮挡关系，因为命名前图中的建筑物无ID，无法说清谁遮挡谁。

- 建筑命名和编组的意义

命名的意义：给每个建筑一个ID，以便确定【遮挡关系】

编组的意义：建筑日照分析中所涉及的建筑物可能建设期不同，也可能业主不同，由此引起的遮挡需要分清责任，所以我们给建筑物编组。建筑编组后，窗照分析表格中会给出所分析的窗的建筑物名称，以及不同组的建筑群对日照窗的遮挡影响，建筑组的遮挡影响按表格中的顺序逐个叠加，比如有A、B、C三个组，遮挡影响依次为A、A+B、A+B+C三种情况。遮挡顺序可以用鼠标拖拽。

编组提示选择对象时，应包括建筑物所有部件，包括建筑轮廓、屋顶、日照窗、阳台等。

- 等照时线

图中输入框中的数字（1,2,3...）分别表示输出1小时、2小时、3小时的等照线，值得注意的是，Sun默认只给了1小时等照线，请正确键入想输出的等照线。最大的等照线不能超过计算时间段（图中为16-8=8小时）

- 日照窗分析和线上日照

如果是前期方案，可能还没确定窗的准确位置，这时可用【线上日照】的方法进行分析。

- 每套住宅满足日照要求的窗数判定

《住宅设计规范》（GB50096-1999-2003）5.1.1条款规定：每套住宅至少应有一个居住空间获得日照，当一套住宅中居住空间总数超过四个时，其中宜有两个获得日照。【窗分户号】可事先定义窗归属到某户，然后进行分析判定，但很明显这个问题可人工判定，因此【窗分户号】不是必须的。

- 真太阳时和北京时间

严格讲，日照时间都应取真太阳时，这样才合情合理。因为规范中给定的起始时刻和结束时刻是按每个地方太阳正常照射给定的，如果按北京时间采用，对于边远地区起始或结束时刻可能太阳还没升起或已经落山。比如乌鲁木齐市，按规定有效日照时间是8~16点，如果按北京时间考虑，早晨8点钟太阳还没露脸哪。

真太阳时的确定：以太阳处于本地正南方的时刻为真太阳时12点，所以每个城市都有自己的真太阳时，真太阳时与北京时间存在时差。

- 主体客体建筑

在某些日照软件和一些地方标准中，有主体建筑和客体建筑的提法，此提法最早源于上海地方规定。对其他建筑产生遮挡的建筑为主体建筑，被遮挡的建筑为客体建筑。值得注意的是，对于一栋建筑而言，主体和客体的属性不是一成不变的，而是随分析建筑对象的改变而转化，一栋建筑被遮挡时是客体，遮挡别的建筑时又是主体。所以将主客体建筑名单提取到报告中这种提法是不合适的，容易混乱。

与之对应的还有客体范围和主体范围的概念。所谓客体范围，就是一栋建筑物所能遮挡的阴影范围，确定客体范围的目的是找出处于被遮挡状态的建筑物以便对其进行分析。主体范围为本建筑在南东西三个方向的一个区域范围，这个范围内的建筑可能对本建筑产生遮挡，理论上讲主体范围为无限大，因此实际中往往给定一个固定的区域作为主体范围，比如给定一个半径内的区域，或东南西三大方向的一个固定界限内。

- 限高推算和方案优化

事实上，优化方案可取代推算限高。方案优化功能用于对新建建筑的外形进行优化，在满足被它遮挡的日照窗的前提下，获得最大的建筑面积（这正是开发商追求的）。

最大限高：规划规定的最大高度（也为防止出现结果为无限高，死循环）。

XY网格和建筑层高：XYZ三个方向上的单元分割尺寸。

19. 如何查看日照模型和日照结果的详细数据？

执行【对象查询】后在这些数字和图形上移动光标，便可查到详细日照数据。

20. 已有Arch2010或天正图纸，如何快速获取建筑轮廓？

在命令行键入SWDX（搜屋顶线），框选一层平面图的所有外墙，偏移值取0生成一个闭合PLine轮廓线，赋予建筑高度即可生成建筑轮廓。

21. 如何查看Sun2010的确切版本号？

【帮  助】→[版本信息]