数字网络硬盘录像机

用户使用指南

使用系统前，请检查下列各项条件：

不得安装于高湿度、有灰尘或黑色脏物处。

避免阳光直射和直接受热.高温对产品不利。

避免电击和磁性物质。

避免高温或低温.（推荐温度范围应为 5 °C ~35°C）。

避免将导电物质滴入通风孔。

安装前，关闭系统。

确保系统后留有足够的电缆空间。

不得安装于可对产品造成晃动的地方。

在通风良好处，使用本产品。

收音机、电视或无线电通信设备均可造成对系统的损坏。

不得擅自拆卸系统。

不得在产品之上放置重物。

目   录

1．前言	5

1.1产品简介	5

1.2产品功能特性	6

1.2.1 主机端（服务器端）	6

1.2	8

1.2.3 IE远程客户端	9

2．产品安装	10

2.1驱动安装	10

2.2软件安装与卸载	10

3．软件功能介绍	11

3.1登录系统	11

3.2服务器端设置与操作	11

3.2.1 设置本地用户权限	11

3.2.2 设置网络用户权限	13

3.2.3 通道显示信息	14

3.2.4 录象及网传设置（双码流）	15

3.2.5 报警设置	18

3.2.6 设置自动工作计划	24

3.2.7 普通云台及快球设置	25

3.2.8 数字矩阵	26

3.2.9 录象回放相关	26

3.2.10调色方案设置	30

3.2.11日志查询	30

3.2.12 其它功能	31

3.2.13 网络端口参数设置	33

- 前言

## 1.1产品简介

数字网络硬盘录像机以数码方式记录影像，它除了提供了清晰的画面，还能连续重复地录像，避免了模拟录像机频繁更换磁带的缺点。另外它所具有的远程功能能让您轻松地在远端实施监控。它是多种现代科技的技术结晶。随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展，它必将成为网络视频监控系统发展的趋势。

系统推荐

- 硬件系统推荐配置

  - CPU：C IV 2.0或以上，及Intel P-IV 1.8Ghz(4路D1卡推荐双核2140或以上，8路推荐双核5200，12路推荐双核7300）

  - 内存：256M或以上

  - 显卡：ATI 32MB 以上/Geforce2 MX400 32M以上

  - 硬盘：支持IDE、SATA、SCSI以及串口硬盘，硬盘容量视录象资料所需保存时间而定

  - LAN：10Mb以上

  - 主板：尽量使用Intel 845PE或以上型号的主板

- 软件系统推荐

- 操作系统Windows 2000 Family + SP4、Windows 2000 Professional + SP4、Windows 2000 Server + SP4

- DirectX版本：DirectX 8.1或以上，打开硬件加速

- 显示：1024x768,真彩色32位，字体选择默认

## 1.2产品功能特性

### 1.2.1 主机端（服务器端）

### 支持多通道多种风格的画面预览,支持1至最大32通道的画面预习浏览，显示画面的切换模式更加灵活多样；

- 设备控制

  - 预览画面控制云台：直接在云台所在通道的画面上对云台进行控制。

    - 录象和回放

  - 录象触发类型多样：主控具有正常录象、视频丢失报警录象、视频运动报警录象，根据自动工作计划中的时间表，可实现按时、按需选择任意报警类型组合进行布防。

  - 回放模式灵活：① 兼容欧美流行的时间同步[ 时间进度条方式 ] （见图1-4） 回放模式及传统的文件列表回放模式；③ 色彩提示令回放更加直观：回放日期搜索中，不同日期的录象状态由不同色彩标注；

- 报警功能

- 独特的报警类型：视频丢失、视频运动。

- 报警联动类型多样：硬件探头与视频探头，可以建立一对一、一对多、多对一的联动模式。

    - 用户管理

增加了安全性，限制非法访问，屏蔽危险通道。

    - 其它功能

- 色彩调整：自动按照预定时间进行多种视频参数方案的切换，达到不同光线强度下的最佳预览效果。

- 自动工作计划：可以在无人管理下自动按照预定方案进行自动工作

- 以及对系统的自动管理：能使得系统与软件更高效的协调运作

1.2.2 IE远程客户端

          - IE浏览：看到主控界面的通道画面；

          - 云台控制： 在服务器端允许的前提下进行远程云台控制；

          - 抓帧：  能够进行视频抓帧

          - 画面轮转： 根据访问端的需要自行调节画面轮转，提高浏览质量；

# 2．产品安装

## 2.1软件安装

把光盘放入光驱里将弹出

依次安装驱动，安装服务器端完成软件安装，安装完成后 桌面上会出现快捷方式的图标，

## 2.2软件卸载

点击 开始  程序  视频监控系统  l卸载本监控软件

# 3．软件功能介绍

## 3.1登录系统

获得注册授权的用户，可直接运行软件主程序dvr.exe,启动LOGO运行完毕，即弹出登录窗口（图3-1）,输入登录口令：

默认用户名为：admin

默认密码为1234，无须输入任何信息

点击确定即完成登录过程。

系统登录之后即进入程序主界面

（

## 3.2设置与操作

          - 在浏览的通道上单击右键可进行全屏切换和画面分割 同右下角作用相同；

          - 打开程序界面左下脚的[控制菜单]。功能如下：

点击打开

其它功能

系统设置

自动工作计划

回放录象

实时抓帧

轮巡

- 系统设置： 即出现然后就可以对其中的各项进行设置，具体设置将会在后面介绍；

- 自动工作计划： 当被选中时将按用户的设定执行监视；

- 回放录像：  弹出回放界面进行回放已有视频文件

- 实时抓帧： 在浏览时可以选中通道后点击该按钮抓图；

- 轮巡： 即让通道循环显示，轮训数目必须小于通道总数。例如：现有八通道，轮巡选择1，循环时间间隔为5，则每隔5秒就换个通道显示

- 其它功能： 包括云台协议，磁盘空间状况，远程连接信息，用户管理，最小化，具体用法后面

          - 预览： 点击预览可以选择想要浏览的通道，单击号码，当由灰色变为绿色时（如）为浏览状态

          - 录像，侦测： 操作方法与预览类似；

          - 色彩：根据需要可分别对黑白，彩色，亮度，饱和度进行调节，完成后如不满意则选择默认恢复原始状态，重新调节，完成后保存。

          - 云台： 单击云台控制后，出现云太控制板，用户可根据需要进行调解

### 3.2.1 设置本地用户权限

在[其它功能]选项中找到[用户管理]，然后会弹出一个[用户管理]对话框。[用户管理]主要针对的是服务器端的用户权限，有别于[网络用户权限]。【如果用户通过IE浏览器来远程访问，则需要设置网络用户认证

操作：

步骤1：进入[用户管理] （图3-4），新建用户aaaa，密码1234，同时进入权限选择树，在预览中，将所需屏蔽的敏感通道号前的“√”取消即可。然后再查看需要屏蔽或者开放的其它功能，进行设置。

步骤2：进入[系统设置]中的[本地设置]，找到[其它]功能选项

- [锁定系统键]前打“√”

- [开机自动运行]前打“√”

- 如果操作系统需要用户口令登录，则输入匹配的登录口令

- 点中[保存]，然后按[确认]退出系统设置窗口

步骤3：点击锁定按扭弹出提示信息（图3-6），选择[确认]即生效。

### 3.2.2 设置网络用户权限

当多个用户通过网络（局域网或者广域网）来远程监控前端主机，或者对主机进行远程维护（修改前端主机的参数）时，为了防止恶意的破坏我们需要对网络用户进行权限分级。

认证模式：网络用户认证和IP地址屏蔽相结合，更有利于网络安全。

网络用户认证：用户通过[添加网络用户][修改IP]和[删除IP] 允许设定的地址可以访问，并限制访问权限，屏蔽掉不安全通道，不允许时可以在所设定IP地址前方框划上对号。

IP地址屏蔽：把认为危险的IP地址进行屏蔽，增加安全性。

### 3.2.3 录象质量设置

本软件录象可自动调节各种录象模式，只需用户进行简单的设置就可以根据用户的所提供的数值进行最佳画面调节，无需进行繁杂的模式选择

- 录像在8路还是16路都可以达到25帧，用户通过操作[录像帧数] （建议不要低于6帧）的调节和[录象质量]调节录像质量，也可以在[自定义录像质量]打对号后进行精确调节

- 录像文件打包时间间隔： 设定每经过多长时间后录像就打包成一个文件

- 用户可以自己设定录像文件存放的路径，如果设定包含两个及两个以上盘符时，当第一个盘符空间已满会自动将视频录像转向下一个盘符，以此类推，如果录像占满所有的存储空间就会自动删除最早的录像纪录。然后保存，选择确定退出

- 当前设置复制到……： 如选中通道前的对号，即使得选中通道与当前所设定的通道执行一样的录像模式，点击确定退出。

### 3.2.4 报警设置

### 本软件报警设置简单操作，勿需用户进行繁杂的设置就能达到预期效果，且反应灵敏，能做到实时侦测与报警。

- 基本设置：可以选择所想要进行的侦测类型以及感应等级 其中超级为敏感度最高级别（注：本软件的默认设置已经为用户调节到最佳等级）。报警联动： 可以选择所要进行的报警类型，通过点击载入声音文件（.wav格式），点击检测是否载入声音文件，如有声音文件播放，则表示成功载入。报警持续时间和录像延时用户可以根据需求自行设置。当前设置复制到……：同其他版面的功能一样。

- 侦测区域:  默认值为所选中通道的整个显示区域，用户可以点击清除本通道侦测区域按钮从新任意的圈定锁要侦测的区域（折顶方法见该面版）。当前设置复制到……：与前面改功能一样。然后保存，选择确定退出。

- 联动区域： 选中的通道将会在设定的侦测通道发生变化时进行联动录像。例如：下图的设定侦测通道为5，联动录像通道为3，4和5，当通道5（假设设定的为移动侦测）所设定的区域有物体移动时，则通道3，4和5同时会进行录像记录。然后保存，选择确定退出

### 3.2.5 设置自动工作计划

当设备处于无人职守状态，希望系统根据预先设定的工作计划进行工作时，可通过设置[自动工作计划]来实现整个系统的运作。

首先介绍几种基本工作类型：

| 序 号 | 基本工作类型 | 注释说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 录象 | 只执行录象功能，不进行报警布/撤防 |
| 2 | 丢失侦测 | 视频丢失触发报警 |
| 3 | 运动侦测 | 物体运动触发报警录象，当灵敏度较高时，光线变化也会报警 |
| 4 | 探头侦测 | 红外探头触发报警录象 |
| 5 | XX侦测+录象 | 执行录象功能，同时布防相应的侦测类型 |

方法： 选中通道和日期，点击田间时间段添加，修改和删除需先选中时间段（如上蓝色即为选中）后点击修改或删除按钮进行更改。当前设置复制……类似其他。

将该通道的设置信息复制到其它通道，然后保存，选择确定退出。

设置完毕以后只要将主界面上的自动工作按扭设置为工作状态，然后将系统锁定即可。

自动工作计划执行中    工作计划停止           系统锁定             系统未锁定

### 3.2.6 普通云台设置

- 协议设置

设置云台协议过程中，首先确认所选设备所使用的正确协议，配套波特率，所连接电脑的串口号，云台解码器地址。在确认以上信息之后就可以设置了。其中通道指的是视频通道，就是云台所代表的通道。

如想取消某中协议只需选中改协议进行修改至状态--------即可，该行后面的值将无效。

### 3.2.7 录象回放相关

视频监控系统一个十分重要的过程就是对录象的检索与回放。本系统采用了时间同步[ 时间进度条方式 ]回放模式与传统的文件列表回放模式相结合的方式，充分考虑到用户的操作要求和操作习惯。

日历系统可以更加直观的帮助用户调阅指定日期的录象数据，其中采用不同的色彩和符号来代表不同的内容：

日期显示为蓝色 —— 无相关数据

日期显示为黄色 —— 有音视频录象数据或有图片信息

日期显示带椭圆圈 —— 当前日期

- 回放界面功能（按扭）简介 —— 时间同步回放（图3-30）

① 回放通道界面：最大支持同时回放32路图象。双击某一路通道可以只显示一路回放，在双击返回多路回放。

② 日历系统：多种色彩和图形标志显示，提供不同的信息（见上）。

③ 时间定位系统：包括24小时定位（下）和60分钟定位（上）， 标志，左边的按扭定位分钟，右边的按扭定位小时；选中最左边一列所要回放的通道后，分钟定位时间条上显示该通道的视频录象信息；、

④ 回放进度操作：最大支持4倍快进；回放录象时抓帧；音量调节等。⑤模式转换：点击按钮会放界面的左下部分将转变成下图，用户可以选中要回放的通道，在日历系统里选中要回放的日期，就可以看到该日的影像文件，选重要播放的文件点击播放

（注：该部分控件暂时不支持，待升级后方可使用，敬请关注升级版本）

浏览抓帧：点击击弹出如下窗体，选中欲浏览图片通道和右边的抓帧日期，则下边立刻显示选中日期对应通道的图片，单击图片(如下图中蓝色区域是被选中图片)左边面版将会显示图片，在该窗体右上调节按钮进行下一张和上一张图片，也可以对所选中图片进行放缩，或者对该图片另存，打印等。

### 3.2.8调色方案设置

对于部分场合，由于光线变化较大，或者摄象机引起的图象明暗变化比较规律的情况下，通过手动调整色彩参数，能够弥补光线变化而带来的图象清晰度不足。

  - 添加调整点：选中左边通道将显示该通道视频，修改开始时间与结束时间，在上下拖动选择右边的参数值，设置完毕点击添加调整点。在添加时间段前小方框打对号选中，保存，确定退出。

  - 修改时间点： 首先选中要修改的时间段后，点击修改调整点，然后类似于添加调整点步骤进行修改，点击确定按钮即完成修改，保存，确定退出。

  - 删除时间点： 选中要删除的时间段，点击该按钮即完成删除，保存，确定退出。

### 3.2.9 网络端口参数设置

找到server目录下的SHXInside.ini文件，打开可以更改参数设置，

[TCP]下Port;此端口为服务器端的端口默认为5191，用户可以更改此端口号，以此实现多台DVR服务器能映射到互联网上；MaxDelay后面数值单位为毫秒，表示在与客户端或者IE端通信的过程中，如果这段时间间隔没有收发数据，那么将中断网络连接。

[WEB]下Port为IE端口号，默认值为80，IE访问时可直接输入服务器端IP地址即可（如http://192.168.5.2/），如果更改为其它数值 ，例如：81，此时IE应输入http://192.168.5.2:81/。

  - 客户端登录： 双击dvrclient.exe文件弹出登录框，按照提示输入各项，点击确定。

  - IE浏览： 输入网址入（http://192.168.12.6/）点击进入，后在登录框处输入用户名和密码，点击确定 就可以就可以进入浏览操作。

### 做远程的客户，在客户端请访问：http://www.twdvr.org

### 结束语：以上文本软件的基本操作，如果用户在使用过程中遇到什么问题请及时反馈，我们将给你提供最好的服务。如果能给我们的软件有好的提议，我们将不胜感激！