产品名称：便携定位终端

产品型号：GT300（TR300）

产品简介：

途强GT300是一款为车辆、人员、贵重物品等设计的智能型GPS便携定位终端，它融合了GSM+GPS+AGPS无线通讯网络系统定位技术。具有手机通话、SOS求救 、电子围栏和手动设防功能，内置3D加速度传感器，实现震动防盗、位移报警及智能省电功能。搭配“几米位置服务社区”平台，便可实现人员远程管理及监控保全。

产品亮点：

亲情通话 SOS求救  远程聆听 GPS+LBS双重定位 省电模式 震动报警 位移报警 即时上报

产品特色：

- GPS+AGPS+LBS多重定位（定位更快更精准）

- 实时定位追踪（智能上传位置点信息）

- 亲情通话（2个速拨键快速拨号）

- 即时上报（GPS休眠时按Mode键，立即启动GPS上报位置）

- 紧急呼叫（SOS键紧急求救报警）

- GPS盲区提醒（进入无GPS信号区域提醒）

- 电子围栏（终端进出围栏越界报警）

- 远程聆听（远程聆听现场声音及对话）

- 短信提醒（电池低电、关机短信提醒）

- 远程设置终端（短信、客户端、平台设置终端参数）

- 三种工作模式选择（智能模式、GPS常开模式、深度休眠模式）

- 多种方式查询位置（短信、客户端、平台查询）

硬件规格：

GSM规格：

- 通迅制式：GSM

- GSM频段：850/900/1800/1900MHz

- GPRS：Class 12 ，TCP/IP

- 机身内存:32+32Mb

- 相位误差：均方根相位误差<5，峰值相位误差<20

- 最大输出功率：GSM850/GSM900: 33±3dBm, GSM1800/GSM1900: 30±3dBm

- 最大频率误差：±0.1ppm

- 接收灵敏度：Class ⅡRBER2%（-106dBm）

GPS规格：

- GPS 芯片：MTK高灵敏度芯片

- 频率：L1，1575.42MHz C/A code

- 通道数：66通道

- 定位精度：<10米

- 跟踪灵敏度：-165dBm

- 捕获灵敏度：-148dBm

- 定位时间：平均热启动：≤ 1sec(open sky)  平均冷启动：≤ 32sec(open sky)

主要规格：

- 聆听范围：≤ 5m

- 按键：2个速拨键，1个SOS键,1个MODE键，1个电源开关键

- 天线：内置四频GSM天线，GPS陶瓷天线

- LED指示灯：GPS(蓝色),GSM(绿色),Power(红色)

- 电池：1200mAh/3.7V锂聚合物电池

- 工作电压/电流：3.7VDC/50mA

- 待机时间：10天（深度休眠模式）；

- 工作时间：15小时（GPS常开模式）

- 通话时间：5.5小时

- 充电器：5VDC/1A

- 机身颜色：白蓝相间

- 机身尺寸：98.0（L）×52.0（W）×15.0（H）mm

- 重量：80g

- 工作温度：-20℃ 至 +60℃

功能图标：GPS定位 LBS定位 远程聆听 震动报警 位移报警 紧急呼叫  位置查询 智能省电

公司简介：深圳市康凯斯信息技术有限公司是一家以研发为基础，持续积累、执着创新、铸造经典为理念的，为客户提供优质无线通讯解决方案的研发团队。十年的成长历程中，我们秉持着自己新创意、名设计的工作态度，不懈的坚定自己对高新技术的追求，以超越客户期望为根本。今天，我们已拥有一支超过160名工程师、经验丰富的研发队伍，产品遍布各地

深圳康凯斯信息技术有限公司

http://cn.iconcox.com/