步步高在线升级操作说明

目录

一、升级前准备工作及注意事项	2

（一）准备工作	2

（二）注意事项	2

二、在线升级工具简介	2

三、安装	2

四：升级操作步骤	2

五、疑难问答：	6

温馨提示：请您在使用工具前详细阅读操作说明，以保证您能更顺利的进行在线升级！

# 一、升级前准备工作及注意事项

## （一）准备工作

1、确保您的手机电池充满电

2、使用在线升级软件后，会丢失存在手机上的号码和短信息，因此升级前必须备份好您的电话本（使用phone suite工具或机器通迅录菜单里面的电话本备份功能）及短信息（使用phone suite工具）,升级完成后，再恢复到手机中。

3、升级前必须插上TF卡，以保证升级完成后，机器功能完整。

## （二）注意事项

1、为了保证快速升级，请尽量在网速较快的环境下进行升级操作。

2、在使用工具的过程中，请不要同时在手机端操作，以免发生错误。

3、请在电脑提示“升级完成”后，再拔掉USB线。

# 二、在线升级工具简介

1、操作系统要求：WindowsXP SP2 或更高版本  、 Windows 7(建议使用WindowsXP)

2、磁盘要求：安装使用在线升级软件，需要保证该软件所在磁盘分区（C盘或其它磁盘分区）有100MB~200MB 的硬盘空间。

3、支持自动识别手机版本信息（硬件版本、软件版本）。

4、支持通过互联网下载并更新在线升级工具。

5、支持通过网络对手机软件进行升级。

# 三、安装

1、将压缩包在线升级工具(V*.*).rar解压缩。

2、点击压缩包内解压缩出的文件 在线升级工具 V*.*.exe ，按提示进行安装

# 四：升级操作步骤

1、点击桌面快捷方式“”图标打开程序，如下图“欢迎界面”：

3、点击“欢迎界面”的“开始”按钮，此时程序将联网则开始检测升级工具或USB驱动是否有更新版本，如下图示：

如果检测升级工具或USB驱动有更新版本，则进入发现最新软件版本界面，点击“立即升级”按钮，并立即进入下载安装升级工具或USB驱动；如果无联网。提示“查询没有得到回应，请检查您的网络”

或者联网后检测升级工具或USB驱动无更新版本，则提示“无在线升级工具最新版本，请选择【确定】以进行下一步操作！”，如下图示：

4、点击上图的“确定”按钮后，出现如下对话框，此时按界面提示方法关闭手机，将手机通过USB连接上电脑，则进入检测手机软件版本界面对机器软件版本进行检测。

当检测到手机版本为最新版本，会提示“您的软件已为最新版本，暂时无需更新”；如下图示：

点击“确定”程序将关闭。

当检测到服务器软件版本高于手机版本，会提示“发现手机软件最新版本”如下图示：

请在下拉框里选择你要的版本，点击按键查看新版特性，查看软件版本特性

点击上图的“返回”按钮，则返回检测手机软件版本界面

5、点击上图的“立即升级”按钮，则进入下载手机软件更新包界面，如下图示：

下载完成后进入初始化手机安装环境界面，如下图示：

初始化完成，进入安装手机软件界面，如下图示：

手机升级完成后，点击“确定”按钮，待工具退出后再拔掉USB线。如下图示：

# 五、疑难问答：

问1：为什么我的工具总是检测不到设备呢？

答：

1、一开始运行工具的时候不要将手机连接上电脑，因为此时还没有进入手机软件更新阶段，只有当进入到手机软件版本检测界面时候，才需要把手机关机通过USB线连接电脑，否则将检测不到设备

2、 必须先安装USB数据线串口的驱动程序，升级工具才能正确与手机连接，否则将检测不到设备，注意在安装USB驱动过程中电脑不要连接手机。

3、如果前面两步都对了，你可以在检测手机软件版本界面，重新拔插USB数据线或重新上电，仍然无法检测到设备，您可以再继续尝试按住手机的“*”键，再重新上电或重新拔插USB数据线，这时升级工具应该就能检测到手机。

问2：为什么我的工具无法查询到新软件？

答：检查您电脑的防火墙或者电脑安装的杀毒软件的防火墙是否有禁止工具与网络通信。

问3：为什么我的手机在升级后通讯录及短信都没了

答：手机升级会丢失存在手机中的电话本和短信息，升级前需按前面介绍的方法先备份手机中的电话本和短信息，升级完成后，再恢复到手机中。

问4：为什么我的手机在升级后号码归属地不能使用

答：请插入带有“号码归属地文件”（“号码归属地文件”必须是放在TF中的“系统文件”夹里面）的TF卡，将手机关机后，再重新开机一次。

问5：我在升级中将USB线拔掉后，手机现在开不了机了

答：手机在升级过程中拔掉USB线或电脑断电会损坏手机软件，此时您的软件已经损坏，请在本地先尝试修复升级，如本地尝试修复升级无法修复软件，请到离您最近的售后进行恢复升级。

1、本地尝试修复升级

第一步 按操作连接手机

第二步 当提示您的imei及机型的时候，请确认无误，点击下一步进行升级。

2、售后进行恢复升级：

第一步 利用U盘等移动存储设备将“OngTool”工具目录下CalData拷贝备份。

第二步 带着备份好的移动存储设备前往离您最近的售后点，进行重新升级。

备注：如果您在网吧等地方进行升级，没有可用的移动存储设备或电脑不支持U盘功能，您可以将“CalData”文件夹先上传到您的邮箱或其他网络空间进行备份。

问6：我的手机在检测到“手机无最新版本,暂时无须更新”界面后，拔掉USB线，手机一直显示100%进度条，只有拔电池后才能开机

答：因手机此时已进入了升级模式，所以会出现这种现象，属于正常现象，拔电池后开机不会对手机功能造成影响，建议您在此时按升级工具界面上的“确定”按钮，退出工具后再拔USB线。

问7：我的手机什么时候可以在线升级？

答：请关注步步高手机官方网站/互动社区/在线咨询&售后服务中的“步步高音乐手机在线升级工具正式版发布”，可查到您的手机是否已经支持在线升级，我们的开发团队会按计划对此进行相应的开发工作。

问8：升级完成后，进入英语学堂提示：路径找不到，内容为空白？

答：您可以插入有英语学堂数据（按出厂要求放在指定的文件夹，不能随便更改文件夹名称）的TF卡再开机。