USB编程电缆TSXPCX3030驱动程序安装说明

概述

TSXPCX3030是通过USB接口提供串行连接及RS485信号转换的多功能编程电缆。TSXPCX3030可用于Modicon TSX系列PLC与PC的USB口或其它不提供传统串口的设备进行通信。

TSXPCX3030可与TSX Premium（57）、TSX Micro（37）、TSX Nano（07）、TSX Naza（08）及Twido PLC的TER口相连。

功能

- 支持的操作系统Windows2000/Windows XP

- 完全兼容USB V1.1和USB CDC V1.1规范

- USB总线供电（非隔离电缆）、或USB总线供电与PLC的TER端口同时供电（隔离型电缆）

- 波特率：300bps～1Mbps自动适应

- 每台PC只支持一根TSXPCX3030电缆

系统要求

请在使用TSXPCX3030编程电缆之前确认你的电脑是IBM PC兼容型并具备以下最低系统要求：

- Intel兼容486DX4-100MHz中央处理器或更高

- 一个标准的USB接口（4-pin A型插座）

- 运行操作系统为Windows2000或Windows XP

TSXPCX3030驱动程序的安装

- 打开将要连接TSXPCX3030的电脑的电源，并确定将要连接的USB口已经启动并正常工作。

- 将TSXPCX3030电缆插入USB接口，Windows将检测到设备并运行添加新硬件向导帮助你设置新设备，插入驱动程序光盘并单击下一步继续。

- 选择为硬件搜索最新的驱动程序然后单击下一步，选择从光盘安装，然后单击OK。

- Windows将检测到安装信息并显示USB to	UART Bridge Controller (COMX)设备，单击下一步继续安装。

- 单击下一步继续，让Windows拷贝必要的文件到你的硬盘。

- 当Windows显示安装了新设备USB to	UART Bridge Controller (COMX)所必需的软件，单击完成。

- 安装完成后，请确认“开始\设置\控制面板\系统\硬件\设备管理器”菜单的“端口（COM和LPT）”展开条目中出现“USB to	UART Bridge Controller (COMX)”，这个COMx就是TSXPCX3030使用的COM口号。以后每次使用只要插入编程电缆就会出现该COM口。

TSXPCX3030驱动程序的删除

删除驱动程序是为了释放COM口资源以便其他设备使用，或驱动程序故障时需将其删除后重新安装，按下面步骤删除驱动程序：

- 从你的电脑上拔下TSXPCX3030编程电缆。

- 运行驱动程序光盘里文件夹Drives for TSXPCX3030中的uninstall.exe程序，并按提示进行。

- 重新启动计算机。

通信协议驱动程序的安装

要与PLC通信需要安装最新的UNI-TELWAY或MODBUS驱动程序，以前老版本的驱动程序不支持TSXPCX3030编程电缆。

支持TSXPCX3030编程电缆的UNI-TELWAY driver版本：

Win2K/XP                V1.6

WinNT4/95/98/Me/DOS     不支持

支持TSXPCX3030编程电缆的MODBUS driver版本：

Win2K/XP                V1.1

WinNT4/95/98/Me/DOS     不支持

安装方法直接双击驱动程序光盘中文件夹Drivers for UNI-TELWAY V1.6和Drivers for MODBUS V1.1中的程序并按提示安装即可。

驱动程序安装完后，在Windows的控制面板中将出现Drivers Manager图标，双击该图标进入驱动程序管理，并将TSXPCX3030电缆的RS485插头插入PLC的TER端口，并将电缆上的开关拨到Master位置（UNI-TELWAY主站）。

单击UNITELWAY Driver、单击Configuration、单击Edit，你会看到COM Port展开条目中显示有“COMx”，说明编程电缆已被驱动程序正确识别。选中该条目，其它项目不需设置，均使用默认值，单击OK回到前一级菜单再单击OK。

通信测试：双击控制面板中的Drivers Manager图标进入驱动程序管理，单击XWAY Test选项进入通信测试，单击Connect按钮，State栏将显示“Connected”表示连接成功（如果拔插USB插头后第一次连接需等待1分钟左右），单击Start按钮，Request栏将显示不断增加的数值，表明TSXPCX3030编程电缆已可PLC正常通信。

退出通信管理程序便可安装不同系列的PLC编程软件（如PL707、PL7等），完成程序的下载、上载、比较、在线监控等操作。

每次使用TSXPCX3030电缆时最好先插USB口后插RS485口，以便于Windows快速检测到COM口，反之会因为PLC工作在主站方式不停的往外发送数据，这时在Windows2000系统中会花较长时间才会检测到COM口。

使用中的注意事项：

- 如果电脑开机时未检测到插在电脑上的USB编程电缆（Windows的设备管理器中没有出现该电缆对应的COM口）或出现其它异常情况，请重新将USB插头拔插一次。

- USB转UART是即插即用的USB设备，正在进行数据传输过程中不可以将其断开（断开是指从USB插座中拔出USB电缆），也就是说，必须在应用程序关闭该串口后，才能从USB插座中拔出电缆。

- 有时Windows系统故障或通信过程中拔插USB电缆也会出现USB通信异常，这时也许需要重新启动电脑和PLC。

- 一般来讲，最好先将USB电缆插入电脑的USB插座，让计算机检测到COM口后再将编程电缆的另一端插到PLC的编程口上，因为有些PLC工作在主站方式时，其通信口始终在不停的往外发送数据，如先将编程电缆插入PLC的端口则会降低计算机正确识别COM口的速度。

- 编程电缆的USB插头必须直接插入计算机的USB端口，其间不能加入其它USB延长电缆。

此文件以提供信息为目的，里面条目和内容在修改时并不另行通知。因为此说明文件中的内容或变更所引起的直接或间接或与此相关的任何损失和错误，厂商均不负责任。