# 集中监控软件使用说明

- 软件介绍

集中监控软件是通过网络监控DVR系统实时视频图像和当前状态的软件。安装该软件系统的基本配置是：

CPU : 双核1.6G以上

内存 : 1G以上

网卡 : 支持TCP/IP的网卡

操作系统: Windows XP/2000

其他支持: DirectX 8.1以上视频加速驱动。

显卡支持分辨率1024x768，1280x1024，1440x900.

- 软件功能和操作说明

启动应用软件，显示主界面如下：

软件右边的DVR列表框右边显示各个需要管理DVR的服务器，左边是“方案”的管理，也就是一组DVR服务器。点击列表框上方的“服务器”标题可以在这个框里增加服务器列表。

点击，添加服务器，点击之后会出现以下对话框：

显示名称是指服务器ip地址的直观显示，比如你可以写入“生产车间”，地址是指服务器的ip地址，可以是局域网内装有采集卡的服务器，也可以是远程服务器的域名，用户名和密码填入服务器的登录用户名和密码，默认的用户名为Admin,密码为1234。

可以维每个通道命名，以便记忆和区分。

注意：4个专用端口是要和DVR的主控端的端口对上号

如：以IP地址登陆的设置是：

以域名登陆的设置是：

填写完必要参数和部分可选参数后，点击确定，服务器的地址就添加到“地址，状态”列表中。

用同样的方式，可以添加多个服务器的ip地址。如果需要修改服务器的信息，点击就可以修改服务器的信息。同样是用来删除“地址”服务器列表的服务器地址。

点击“是”，就删除了这个服务器的配置信息。

完成服务器地址添加之后，就可以登录服务器。在“地址”列表下双击要登录的服务器，显示登录对话框如下图：

单击“确定”按钮即可登陆服务器，界面的上框会显示某个服务器的登陆信息，如下：

如果你要监控一组服务器的视频，你可以在方案中进行设置，具体步骤如下：

点击集中监控软件界面的右方的“方案”按钮

点击，添加方案，点击之后会出现以下对话框：

双击某个“服务器”名称，就可以将这个服务器加入当前的方案中，再勾选你所添加的服务器的某个通道。

注：一个方案中最多可以添加十个服务器，能同时监看的路数最多是32路。

单击“确定”即可。用同样的方式，可以添加多个方案。如果需要修改方案的信息，点击就可以修改方案的信息。同样是用来删除“地址”服务器列表的方案地址。

双击方案名称，登陆方案：

点击按钮，显示出所有视屏图像，按钮颜色由黑变成绿色

云台操作：

界面右边的云台操作按钮可以操作服务器端的云台。

界面下方的操作按钮

下面是监看画面的选择按钮

视频抓拍：

显示视频之后，点击抓拍按钮，可以将当前视频图像捕捉并存储。默认的存放位置是在当前通道的录像文件下的

远程录像回放：

客户端有远程回放功能，点击远程回放按钮，进入到远程回放界面。当前的界面上可以看到“回放远程录像”。

选择你要回放的服务器

如：

进入远程回放界面后，我们可以看到通道框，日期时间框，播放暂停框。点击你要播放的通道，然后点击“搜索”按钮。可以看到对应的时间日期下面有这对应的录像文件。

远程声音监听：

点击远程监听按钮，就可以听到主控端对应的通道的声音，实时远程监听。

点击按钮，可以查看客户端的照片存放位置

点击按钮，将显示软件的版本信息。

点击按钮，将系统最小化。

点击按钮，退出系统。