1：网络设置

H60系列压缩卡使用了先进的CS2网络内核。只需注册一个CS2帐号就可以在远程，，通过服务器：http://cs2.8866.org:88进行远程监控。在不能使用Internet网，只在内网监控的时候，可以根据内网的IP地址和IE端口在IE上使用，在本例中可以是http://192.168.1.3 如果IE端口改为其他端口，如82，则可以使用http://192.168.1.3:82进行监控

打开监控系统选择--系统操作--

打开后选择---网络设置

打开网络设置后进行注册：CS2帐号不分大小写，还可以使用中文，但是不允许有“*”、“.”和空格字符。

注册完成后通过IE浏览器，输入地址：http://cs2.8866.org:88即可进行远程监看，界面如下：

附录 ：IE浏览器的设置：

双击打开IE浏览器选择----工具------

选择—internet选项

打开后选择—安全—点击自定义级别—

打开自定义级别后—把里面的禁用全部改为启用

3：打开控制面板:关闭防火墙。

设置完成后确认，这样就可以通过IE浏览器进行远程监控了。