- 为什么看不到图像？

答：解决办法有以下几种：

  - 在设备管理器中检查是否所有的硬件通道的驱动程序都已经安装成功。如果系统中曾经装过类似的产品，那个产品的驱动程序很可能把压缩卡误认为是它的设备而误加载，造成压缩卡本身判断失误；

  - 如果上一次启动后非正常退出，很可能造成硬件初始化失败，请关闭计算机，再重新启动；

  - 如果重新启动计算机仍然存在问题，请删除系统软件并重新安装；

  - 如果重新安装之后仍然存在问题，请删除C:\Vicoc下的所有文件。

  - 如果问题仍然存在，说明系统中的某一块或几块压缩卡硬件出现问题，请换卡。

- 为什么驱动程序总是装不上？

  - 答：压缩卡的金手指和主板PCI插槽接触不好。可以用橡皮擦擦掉金手指上的污渍或选择另外的PCI-Ex插槽。

- 怎样查看监视时拍摄的照片？

答：本版本没有提供显示照片的软件。系统软件所拍摄的照片都放在当天该通道道所在的文件夹里，并以当时的时间命名。 例如：2008年7月18日9点15分22秒第12通道拍摄的照片放在当时所使用的硬盘的 VicocSave\D2008_07_18\V12 目录中，命名为 R09-15-22_2008-07-18_12.jpg ，可以通过各种图形软件来显示和修改。

- Windows 2003下为什么会显示“显卡不支持，请更新显卡驱动或更换显卡”？

答：这是因为Windows Server 2003操作系统在默认情况下，没有把显卡的硬件加速完全启用，以及DirectDraw 加速和Direct3D加速被禁用的缘故
解决方法： 
1）在桌面上右键单击鼠标，依次选择 属性->设置->高级->疑难解答，然后选择将硬件加速(H): 将其拖至最右边的位置，使硬件加速完全启用，点击确定按钮保存设置；
2）在Windows任务栏上，点击“开始”,选择“运行”，输入“dxdiag”(不包括双引号)，回车进入DirectX 诊断工具对话框，选择”显示”标签页，点击“启用A”和“启用B”按钮,使DirectDraw加速和Direct3D加速被启用（可能需要重启计算机）

- 系统如何覆盖最早资料？

答：如果设置了所有硬盘满时自动覆盖最早硬盘资料，那么当系统检测到所分配的硬盘都已经录满，就查找最早日期的录像文件并删除，直到认为硬盘的空余空间可以进行录像为止。如果在系统启动时进行这项操作时，可能有几分钟的时间系统的操作界面不显示出来，此时请耐心等待，务必确保不做关机或结束进程的操作，以免破坏录像文件甚至硬盘。

- 为什么我备份下来的录像文件在别的计算机上播放不出来？

答：要确认播放录像的计算机上安装了 编译码 的视频引擎。可以在备份目录或安装了系统程序或客户端的计算机上，在相应的目录中查找VicocCodec.exe, 在目标计算机上运行一次即可。

- 为什么我在设置里做的修改无效？

答：在本系统中所有的修改完成后，必须点击对话框中的“修改”按钮进行存储。如果直接点击“确定”按钮则修改的参数并没有生效。

- 为什么云台不能操作？

答：请确定云台参数和软件的设置一致。有些云台解码器的地址会比软件中的地址大1，比如软件地址设为1，则解码器的地址要设为2，请做适当调整。

- 为什么我的IE浏览器或客户端无法连接到服务器？

答：首先确认网络在物理上是否连通。在局域网内，请检查是否有防火墙屏蔽了服务器所需要的端口号（请检查服务器和客户端的防火墙设置）；通过广域网的话，还要检查路由器上的虚拟服务器是否把服务器所需要的端口号(5800,5801,80)正确转发到了服务器的IP地址上（请参考路由器的说明书）；如果使用了动态域名，要检查动态域名是否真正起了作用（请参考提供动态域名的网站所提供的帮助）。另外,路由器本身质量是否合格也是要考虑的,经测试发现使用TP-Link R402路由器时经常出现连接了服务器但是视频数据无法传输的故障。

- 为什么视频信号经常丢失，而我的摄像头和视频线又是好的？

答：这种现象的主要原因是PC电脑的电源不够稳定。解决办法是把电源的输入线合理地均匀分配给硬盘和光驱等，并确保到主板的电源没有接触不良。或者更换一个有“CCC”认证的电源（例如长城或者磐石电源）。

- 接了摄像头之后没有图像是什么原因？

答：通常在接入摄像头之后要等约3秒钟之后才可以检测到图像。如果等待一段时间后仍然没有图像，请检查视频连接线的质量。

- 为什么设定的计划录像没有启动？

答： 这是由于在上一次系统退出时没有停止手动录像。系统对录像的操作是这样的：当某个通道已经在录像状态，再次发出的录像指令无效。举例来说，如果某个通道手动开始了连续录像，在没有停止连续录像的情况下，到了进行移动侦测录像的计划录像时间，该通道不会停止移动侦测录像，而是继续原来的连续录像，直到用户手动停止录像为止。

- 为什么系统刚启动时可以操作云台，但是单路放大后就操作不了了？

答：云台都是有地址的，通常缺省地址是1。在系统的缺省情况下，通道1对应的云台地址是1。系统刚启动后，当前选中的是通道1，这时操作云台就是针对通道1进行的，即针对地址是1的云台进行的。单路放大后，操作的云台地址成了放大通道所对应的地址，与实际云台的地址不同，因此操作失败。可在系统设置->云境设置中修改云台地址来解决。

- 为什么我的系统工作几个小时之后就自动重启动？

答：通常引起这种现象的原因有两个：一个是主机电源电压不稳定，造成压缩卡工作异常，还有一个是系统内存有故障，造成软件运行出错。

- 如何处理系统密码丢失的问题？

答：可以有如下解决方法：

  - 确认用户名和密码是否完全正确，请注意用户名和密码是区分大小写的；

  - 请供应商提供软件密码复位软件；

  - 格式化系统硬盘，重新安装系统。

- 软件在网络传输中需要哪些端口进行转发？

    - 答：系统软件使用了CS2的网络内核，通常不需要进行端口转发。如果有高级网络处理人员在场，可以在网络设置中看到并设置内网IE端口和CS2端口，通过传统的动态域名设置方法进行网络传输。