第一章           系统简介	1

1.1简介	1

1.	1.      1系统基本配置要求	1

1.2系统参数	2

第二章 硬件安装	2

第三章          驱动程序安装	3

第四章           系统程序安装	4

第五章           系统程序软件功能和操作说明	5

附录: 常见问题解答:	16

# 第一章           系统简介

## 1.1简介

本说明书描述了与 H808A视频压缩卡（简称压缩卡）有关的硬件安装、软件安装、系统设置、软件使用等方面的内容，请务必按照说明书的指导进行这些工作，以确保监控系统正常、稳定地运行。

## 1.      1系统推荐配置要求

| CPU | Intel 单核3.G以上（8路）,Intel双核1.6G以上(16路) |
| --- | --- |
| 主板 | 具有PCI-Ex插槽的Intel 芯片组主板 |
| 主板芯片组 | Intel 芯片组 |
| 内存 | 512M DDR或更高 |
| 硬盘 | 80G（根据通道数量和录像时间确定），至少分两个区 |
| 电源 | 300－400W AT |
| 显示器 | 17英寸SVGA |
| PCI-Ex插槽 | 符合PCI-Ex标准 |
| 显卡 | 256M显存，支持DirectDraw |
| 操作系统 | Windows XP，Windows 2000，Windows 2003，Windows 7, Vista |
| 显示驱动 | DirectX 8.0以上 |
| 其他外设 | 声卡、光驱等根据需要配置 |

注：

1、显示器分辨率设定为1024×768，1280x1024,1440x900。

2、在系统安装完后，在控制面版中的电源选项里将关闭硬盘、关闭监视器和系统待机等选项设置为“从不”。

3、检查所有设备是否存在冲突，对于存在冲突的设备，可以通过调整中断号、内存地址或者重新安装驱动程序等方法来解决。

## 1.2系统参数

视频特性

*视频输入：CVBS输入 *支持制式：PAL、NTSC *压缩分辨率：320*280(PAL)，320*240(NTSC) *单通道帧率：25F/S（PAL），30F/S(NTSC)

音频特性

*语音输入：语音线路输入 *监听采样率：32KHz *录像采样率：8 KHz

功能特性

硬件符合PCI-Ex 规范，图像平滑，视频信号清晰度高； 使用改进型H264压缩方式，内置数字水印，防止篡改； 视频编码标准完全符合H264，音频信号清楚，码流低； 支持宽屏显示，智能识别1024x768,1280x1024,1440x900 三种分辨率； 支持视频定时遮盖，具有高度监控区域保密性； 使用整合式文件结构，系统更加稳定，去除文件打包概念，有断电保存功能 录像输出格式可选音视频符合流或单独视频流； 单路录像帧率在1-25帧(1-30帧) 可调 支持多路同时预览，支持视频预览无级缩放 支持压缩流/预览流叠加时钟，多国文字的功能 支持音视频的实时同步压缩 多区域多灵敏度移动侦测 支持静态图像捕捉 录像格式经过数字加密，安全性高； 视频备份为AVI格式，全面兼容微软播放器 超低功耗设计，板卡结构紧凑，系统稳定

# 第二章 硬件安装

1、打开机箱，露出主机板和PCI-Ex 插槽。

2、找一个空置的PCI-Ex插槽，并卸掉其对应的机箱挡板。

3、将压缩卡的PCI-Ex接口对齐主机板的PCI-Ex插槽，然后将其平稳地插入插槽，合上机箱，上好螺丝，接好信号线, 完成安装。

注： 1、在安装板卡和计算机配件时，请断开计算机电源。

2、不要用手直接接触板卡金手指及其它非绝缘部分，防止接触不良。

3、如需要使用报警主机，请与压缩卡供应商联系，使用相对应的产品。

# 第三章          驱动程序安装

启动系统，开始自动查找硬件，对每次弹出的硬件安装向导都选择“取消”，等到所有的设备检测完毕，运行 ”\driver” 文件夹下的”DvrInst09.exe”，然后重新启动计算机。

安装完毕后，请进入设备管理器，检查一下是否所有的卡都安装成功。安装好的设备在DVR System Device栏目中，显示为Great DVR Device. 每个设备代表一个压缩卡。所有驱动都安装成功后，请关闭计算机，并重新启动计算机，确保监控程序能正常调用视频卡的信号。

# 第四章           系统程序安装

点击光盘上的主控端安装软件, 出现安装向导界面，跟随安装向导的指示安装系统软件即可。如果是中性版，则是将相应文件夹下的所有文件拷贝至硬盘即可。

注：安装完毕后，请重新启动计算机。具体的软件操作请参考相应版本的软件使用说明。

# 第五章 系统软件功能和操作说明

一、主界面介绍

启动应用软件，显示出主界面如下：

这时没有登录系统，只能够操作视频显示方式。其中有绿色边缘的的是当前通道。鼠标左键单击视频转换为单路显示，鼠标右键单击视频切换当前通道。

1.1 基本操作

点击用户登录按钮，弹出登录对话框如下：

键入用户名和密码，登录系统。系统只有一个管理员，账号是Admin,缺省密码是1234。

注：系统账号和密码区分大小写。

再次点击该按钮，退出当前用户。

点击退出按钮，显示如下选择框：

根据具体情况选择退出系统，关闭或重启计算机。

1.2 屏幕显示

通过该区域的按钮控制通道显示视频的位置。

在全屏幕显示状态下，点击鼠标右键或键盘的“Esc”键可以退出全屏幕状态；

循环显示状态下，再次点击循环按钮可以退出循环显示状态；

四路、九路、十六路显示状态下再次点击四路、九路、十六路显示按钮则按通道顺序轮流显示视频。

显示所有通道可以把系统所有通道都显示到屏幕上。

另外，用鼠标左键点击视频图像可以单路放大显示或者恢复多屏幕显示方式。用鼠标右键点击视频切换该视频为当前视频。

1.3 手动录像

通过手动选择某几路或者全部通道开始或停止录像。

注: 录像通道右上角显示出来的颜色代表以下含义:

1.4 颜色调节

在界面的右边显示出在颜色调节面板，可以对当前通道的亮度、对比度、饱和度、色度进行调节。在调节之后，如不满意，可以按“复位键”恢复到初始状态；如满意的话，也可以将其应用到全部通道。

复位键

亮度调节

对比度调节

饱和度调节

色度调节

应用到全部通道

1.5 云台控制

对云台和镜头进行控制。

1.6 信息显示

显示当前主要系统信息

二、 系统管理

点击操作按钮,显示的系统管理菜单里包含如下一些选项，可以对系统的行为和历史情况进行设置和了解。

2.1 系统设置

用来设置各种系统参数。第一次启动系统时，要在高级设置中设置录像所占硬盘。由于C盘是系统启动盘，因此不允许在该盘上存放录像文件。如果在录像情况下设置了“高级设置”中的内容后， 最好重新启动系统软件。

以上是视频设置页面的内容

以上是云台设置页面的内容。

注：部分解码器的地址比软件地址多1，在设置地址时请注意。

以上是通用设置页面的内容。

以上是高级设置页面里的内容。该页面部分内容修改后，要重新启动系统软件才可以生效。

2.3 定时录像

设置通道的自动录像计划。当两个任务在同一个通道上有时间段重叠时，先执行完时间早的任务，再开始下一个任务。

2.4 侦测区域

对移动侦测的区域进行设置。默认是所有区域都在侦测范围内。通过鼠标的拖拽选择要设置的区域。

2.5 视频报警

对视频丢失和移动侦测设置进行报警。可以使用电脑发声和报警主机输出两种方式。

以上是电脑发声方式的设置页面

以上是报警主机输出方式的设置页面。设置报警时，必须在报警设置里面添加至少一个探头的布防状态，其中的报警输出可以设为否，该探头在报警或者待警状态都不会影像视频报警的效果：

2.6 报警设置

选择报警设置可以对报警设备进行设置：

允许一个报警探头关联几个视频和几个输出，也可以几个报警探头关联一个视频和一个输出。

注意：报警功能的实现要另接我公司推荐的报警主机。另外，只要关联了视频通道，该通道的报警录像模式就具有可实用性。在连接前，要先确认报警盒的地址和协议。

2.7 邮件设置

在移动侦测功能时可以发送邮件到指定的客户。

2.8 日志管理

查看系统运行的历史情况

2.9 用户设置

:

用来对用户进行管理

注: 该选项只有系统管理员(Admin)有权使用。

2.10 监看管理

在某个时间段禁止用户显示某些通道。其中第一个用户名”Logout”指未登录状态。     Admin用户无限制

2.11 快球设置

替代了高速球的操作键盘并且提供了巡航和报警设置。

注:针对不同的高速球F1,F2,F3… F6键具有不同的意义。对Pelco_P和Pelco_D协议来说，F1代表水平速度增加，F2代表水平速度减小；F3代表垂直速度增加，F4代表垂直速度减小。对ScanDome_II中：F1代表Ctrl键按下，F2代表Ctrl键松开，F3显示扫描菜单（参见ScanDome_II说明书）。菜单键与ScanDome II菜单键意义相同。

2.12 云台辅助

通过云台解码器控制雨刷，灯光等外围设备。

2.13 版本信息

当产品运行出现异常时，可以将版本信息里的硬件信息报告给厂商或者技术支持，来确认有什么问题。

三、回放操作

在系统软件中点击回放按钮，弹出用户校验对话框。校验成功之后，弹出回放界面如下：

3.1 通道选择及操作信息显示

通道选择

操作信息显示

在回放时，可以选择任意1～4个通道进行回放。

操作信息显示将显示正在进行的操作。

3.2 操作区

对回放录像进行各种操作。但只有在单通道回放时，对其屏幕进行缩小、放大、拍照，以及对此通道的录像进行备份。

3.3 时间显示

设置开始播放时间。

3.4 录像方式说明

录像方式有连续录像、侦测录像、报警录像。红色表示连续录像、蓝色表示侦测录像、紫红色表示报警录像。以对应时间区中的录像片段属性。

3.5 日期时间选择

在这个区域中，可以选择回放日期和时间。在选择了日期之后，通过鼠标点击录像通道的时间位置定位开始播放时间。时间标尺可以通过鼠标点击改变精度，选择24小时或者2小时。这一时段的录像片段由相应颜色的管道来表示。

3.6 备份说明

点击备份按钮，出现对话框如下：

设置好备份开始和结束时间，点击“开始”按钮备份通道视频。备份完成的视频以avi形式存储，安装了备份文件夹内的解码引擎后，可以利用媒体播放器等第三方软件观看。