中大型店多个无线路由器技术方案（最稳定）

纯软件小店试用版只支持1个普通无线路由器，请不往下阅读。

以下案例仅供正版用户：一个有3个普通无线路由器的中小店环境部属方案。

原理：绝大多数企业级路由器和交换机，都具有镜像功能，无线天正版支持跨多级路由。

## 一、安装前准备

（1）具有镜像功能的企业路由器一个。中小店推荐TP-Link TL-R473宽带路由器支持50人左右上网，能够同时带3个普通无线路由器，京东买200多元。

（2）2-3个普通无线路由器，如tplink、水星、联想newifi双频等；网线几根。

（3）安装好无线天的电脑一台，并授权为镜像版。

（4）进入TP-Link TL-R473路由器的WEB设置界面，打勾端口镜像功能，输入输出都镜像。电脑接入监控端口即可。

如果接入的上网人数更多，比如200人以上，应该购买硬件性能更高的宽带路由器，至少可以带10－20个普通无线AP上网。

## 二、网络架构图，建议普通无线路由器改为AP模式

典型网络拓扑图

TP-Link TL-R473企业路由器

互联网ADSL

无线天电脑接镜像口

3个普通无线路由器（建议改为AP模式）

手机无线上网

推荐：把普通无线路由器改造为无线AP来使用，不要当路由器。(把无线路由器的WAN外口网线拔掉，只用网线用连接LAN网口，关闭DHCP功能）。实在不会修改，也可以接多级普通路由器。

## 三、巨型网络环境，核心三层交换机做镜像即可

在大多酒店等，正规公司在组建网络的适合，已经采用下面AP模式方案图，支持几千人同时在线的巨型网络，不用添加任何硬件设备和改动网络，安装无线天是很简单的，具体可以联系我公司技术支持：