驱动安装使用说明

1、可选择操作系统：Windows 2000\ Windows XP\Windows 2003\ Windows Vista\WIN7。

2、通信接口:并口\USB。

3、安装前请确认电脑上有以下接口：

4、安装步骤：

4.1.将驱动光碟放入电脑光驱

4.2.打开后双击“76mm针打驱动程序”，双击。

4.3选择语言”中文”或者”英文” —点击“下一步”—点击“我同意此协议”—

选择对应的操作系统—点击“下一步”—选择端口—点击“确定”。

备注：此时如出现

请点仍然继续，如出现如下对话框请点击“浏览”把路径指向76mm针式打印机驱动下的UNIDRV.DLL后点击“确定“

4.4端口设置：安装完成后右击打印机，选择：属性→端口→根据目前连接的数据线选择对应端口，如果是并口打印机则默认是LTP1，不用设置可直接打印机测试页，如果是USB接口打印机，请点击开始按钮找到打印机和传真，点击后找到打印机图标后点击端口，将下面的USB口选项选中，点击应用后再点击打印测试页。

5、如果你打印出来的收据头尾的空白行多或者少了，请在驱动里进行设置，点击“开始”

找到“打印机和传真”打开，找到打开出现如下界面：

点开“设备设置”后在打印后空走纸行数那里设置。如果你需要在驱动里测试钱箱，也可以同样操作，进入到以上界面后，在钱箱选项里选择打印前开启XX钱箱后进行测试页打印操作即可。

常见故障确认和排除

- 打印无显示无内容：

1. 第一联打印后没有内容，此时应检查是否忘记装色带，如没有则重新安装色带，安装色带方法见光盘的视频资料。

2. 复印联打印后没有内容，此时应检查卷纸安装是否正确，见下图：

3. 不吸纸：确认机器已经通电，此时查看错误指示灯（缺纸）是否闪烁，如闪烁则可以装纸，如不闪烁请关机后重新开机，看到错误指示灯（缺纸）是否闪烁后装纸。安装卷纸方法见光盘的视频资料。

- 安装卷纸完成后卡纸无法出纸：此时请查看装纸后出纸口是否居中，如出纸口两边严重则可能卡纸，请重新装纸解决。

- 故障确认流程图：

开机自检打印

打印正常                         打印不正常

（机器硬件无故障）                    （硬件故障）

驱动打印测试页

打印正常                          打印不正常

（硬件、驱动、线及端口正常）        （驱动、线或端口故障）

应用软件打印

打印正常                          打印不正常

（页面设置、纸张设置、打印格式设置错误）

- 开机自检打印：按住走纸键不放同时打开电源，听到一声”嘀”响后松开走纸键，此时打印机开始进行开机自检打印。如打印正常，则可判断打印机硬件正常。

- 驱动程序打印测试页打印：进入驱动程序，选择常规中的打印测试进行打印。此时如打印正常则说明驱动安装正常、驱动的端口设置正常，连接线及端口正常。如打印报错，请检查驱动的端口设置是否正确，端口设置正确仍然出现打印报错，请更换连接线或者电脑的端口再次确认。

- 应用软件打印测试：如果开机自检和驱动的打印测试页打印均正常，此时在应用软件中打印异常，可以判断是应用软件中的设置问题，此时请检查应用软件的打印设置、页面设置、打印格式设置等内容。

2012年12月  版本:3.0